杭州临江环境能源有限公司

2024-2026年度起重设备及抓斗维保采购项目

招标文件

招标编号：NY-1FZB2410089

| 招 标 人： | 杭州临江环境能源有限公司 （盖单位公章） |
| --- | --- |
| 招标代理： | 杭州建设工程造价咨询有限公司（盖单位公章） |
| 日期：2024年10月 30日 |  |

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知（含前附表）	5

第三章  用户需求和技术要求	25

第四章  评标方法及评价标准	33

第五章  投标文件格式	37

第六章  合同条款及格式	73

第一章 招标公告

招标人杭州临江环境能源有限公司委托杭州建设工程造价咨询有限公司招标代理机构，对2024-2026年度起重设备及抓斗维保采购项目名称进行公开招标，欢迎对本项目有兴趣并符合投标人资格条件的投标人参加投标。

1、招标编号：NY-1FZB2410089。

2、项目名称：2024-2026年度起重设备及抓斗维保采购项目。

3、项目地点：杭州市钱塘区临江街道临江循环经济产业园内。

4、项目最高限价：277万元（含税），超过最高限价的按无效标书处理。

5、招标人：杭州临江环境能源有限公司。

6、采购人：杭州临江环境能源有限公司。

7、招标范围及内容：

（1）招标标的：采购起重设备及抓斗维保服务（15台行车、18个抓斗、6台电动葫芦）。

（2）服务期：合同签订后两年。具体需求详见招标文件第三章“用户需求和技术要求”。

8、投标人资格条件

（1）在中华人民共和国境内[不含港、澳、台地区]注册，具有独立法人资格 / 具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照（或者事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、其他组织登记证明文件，下同）副本复印件（加盖公章））；

（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加本项目投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位， 不得同时参加本招标项目投标 /  不得参加本招标项目同一标包投标；（提供“国家企业信用信息公示系统”股权及出资情况，查询结果网页截图。）

（3）本项目 接受 / 不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： / 。

（4）近三年内，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为等不良记录名单。（提供查询结果网页截图。）

（5）业绩证明：无。

（6）投标人具有政府部门核发的特种设备制造许可证（许可项目满足起重机械制造中的安装、修理、改造任何一项）。

（7）近两年内未被列入杭州市环境集团有限公司黑名单或者不合格投标人名录库。

注：上述证明资料须齐全、有效，复印件应加盖投标人单位公章（非电子投标项目所盖印章均物理印章，加盖电子印章的将被视为无效，下同），并在投标文件中提供。

9、投标人登记认证

（1）凡首次参加杭州城投采购平台投标的投标人，应于投标报名截止日前（法定公休日、 法定节假日除外）完成“杭州城投采购平台”注册登记和企业信息认证，并按招标文件要求完成网上报名。

(2)“杭州城投采购平台”注册登记办理：在杭州城投采购平台网站首页（https://jczx.hzcjtz.com/）“平台登录 ”栏目点击“立即注册 ”完成企业信息注册登记。咨询电话：400-0666-571。

(3)“杭州城投采购平台”企业信息认证：在杭州城投采购平台网站首页（https://jczx.hzcjtz.com/）点击“CA锁办理 ”跳转至CA锁办理平台自行完成企业CA锁办理，已在杭州市公共资源交易网办理天谷CA锁的供应商可以使用原有CA锁；使用已注册的管理员账号登录杭州城投采购平台，进入后台，点击“企业信息”菜单一“去认证”按钮，使用 CA锁完成企业信息认证。咨询电话：400-0666-571。

10、投标报名方式

本项目不设置线下报名环节，但需按“投标人登记认证”完成网上报名。具体要求如下：

（1）网上报名方式:投标报名截止日前完成登记认证后在杭州城投采购平台网站首页(https://jczx.hzcjtz.com/home/#/index)进行网上报名。如因投标人未按平台要求报名成功导致无法投标或开标异常的，投标人自行承担导致的后果。

（2）报名时须提交的资料:

①法定代表人授权委托书扫描件;

②营业执照扫描件;

③授权代表有效身份证扫描件。

11、招标文件获取

以网上下载方式获取：下载网址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、杭州市环境集团有限公司官网（https://www.cnlandfill.net/index.aspx）、杭州临江环境能源有限公司网站（https://www.ljhjny.com/）、城投招采平台（https://jczx.hzcjt z.com/home/#/home）免费下载；下载时间：自本项目招标公告发布之日起至投标截止时间止（投标人对招标文件提出问题截止时间： 2024 年月日12:00）。

12、投标截止时间和投标地点：

（1）投标截止时间：2024年11月20日10:30 （北京时间）

（2）投标地点：杭州市上城区雷霆路90号新宸商务中心3楼开标室316 开标室（2）

（3）开标时间：同投标截止时间。

（4）开标地点：同投标地点。

（5）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

13、投标保证金

本项目  需要 /  不需要缴纳投标保证金。交纳投标保证金的具体要求如下：

（1）投标保证金金额：55400元人民币

（2）递交方式：电汇/转账（必须为投标企业账户汇出，个人形式递交或现金递交视为未缴纳）

（3）账户信息：

账户名称：杭州市能源集团有限公司

账号：86041110000078615

开户银行名称：宁波银行杭州分行营业部

开户银行代码：313331090013

（4）递交时间：请于投标截止时间前到达上述指定账户中，且须单位账户递交。

14 、发布公告的媒介

本项目相关公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、杭州市环境集团有限公司官网（https://www.cnlandfill.net/index.aspx）、杭州临江环境能源有限公司网站（https://www.ljhjny.com/）、杭州城投采购平台（https://jczx.hzcjtz.com/home/#/index）发布，如公告内容、时间不一致的以杭州城投采购平台发布的信息、时间为准。

15 、联系方式

招 标 人：杭州临江环境能源有限公司

地    址：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号

联 系 人：华工

电    话：0571-81997921

电子邮件：LJGS_CG@163.com

招标代理：杭州建设工程造价咨询有限公司

地    址：杭州市萧山区民和路481号联合中心北区D座4楼代理部2

联 系 人：李月园/周婉卿/刘凯威

电    话：17681859928/13666671903

电子邮件：61540061@qq.com

2024 年10月30日

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标组织形式 | 本项目采用委托招标自行招标人式。 |
| 1.1.3 | 招标人 | 名 称： 杭州临江环境能源有限公司。 地 址： 浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号。 联 系 人： 华工。 联系电话： 0571-81997921 。 邮 箱：LJGS_CG@163.com。 |
| 1.1.4 | 采购人（集采分签项目适用） | 名 称： / 。 地 址： / 。 联 系 人： / 。 联系电话： / 。 邮 箱： / 。 |
| 1.1.5 | 招标代理机构 | 名 称：杭州建设工程造价咨询有限公司。 地 址：杭州市萧山区民和路481号联合中心北区D座4楼代理部2 联 系 人：李月园/周婉卿/刘凯威 电 话：17681859928/13666671903 电子邮件：61540061@qq.com |
| 1.1.6 | 项目概况 | 招标编号：NY-1FZB2410089。 项目名称：2024-2026年度起重设备及抓斗维保采购项目。 项目地点：杭州市钱塘区临江街道临江循环经济产业园内。 项目本期概算： /； 最高限价（277万元，含税）投标人的投标报价超过最高限价的，将作无效标处理。 招标人式：公开招标。 |
| 1.2.1 | 资金来源 及落实情况 | 已落实，自筹 |
| 1.3.1 | 招标范围及内容 | 见招标公告 |
| 1.4.1 1.4.2 | 投标人资格审查方式、资格条件 | 投标人资格审查方式：资格后审 投标人资格条件见招标公告 |
| 1.5.1 | 联合体投标要求 | ☑不接受 □接受，联合体应满足的要求详见招标公告 |
| 1.6.1 | 关联性投标要求 | 见招标公告 |
| 1.7.1 | 分包 | （1）分包：☑ 不允许 □ 允许，分包内容要求： （非主体、非关键内容） 分包金额要求： |
| 1.8 | 响应和偏差 | 对投标响应和偏差的要求详见投标人须知1.8 |
| 2.2.1 | 招标文件的获取 | 招标文件的获取方式、要求见招标公告 |
| 2.3.1 | 对招标文件提出问题的截止时间、方式 | 提出问题截止时间： 2024年11月10日17:00 提出问题方式：潜在投标人可登陆杭州城投采购平台通过网络在线方式提出质疑（登录网站https://jczx.hzcjtz.com/→标段详情→项目提疑） 注：未按上述要求提出的问题，招标人有权不予答复。 |
| 2.3.2 | 招标文件澄清、修改发出的形式 | 澄清问题截止时间：2024年11月13日17:00 ☑在本项目招标公告发布页面公布（详见招标公告），投标人可自行下载获取澄清或修改文件，投标截止时间前，请投标人务必关注补充公告。 □招标人或招标代理机构把所有投标人所需澄清的答疑问题及结果以补充文件书面盖章扫描件形式发送电子邮件于各投标人，投标人在补充文件发出之日24小时内按要求回复确认单，发送电子邮件至/@qq.com。 |
| 3.1 | 投标文件组成 | 投标文件由资格文件、商务文件、资信文件、技术文件四部分组成。（分标包的项目，若所有标包都投可分别或合并装订成册，若只投其中某个标包，则要各标包分别装订，并注明是第几标包。） 1.资格文件 （1）有效营业执照或事业单位法人证书、社会团体法人登记证书或其他组织登记证明文件、税务登记证和委托书（或介绍信）（如已办理三证合一的投标人，提供三证合一后的“营业执照”（副本）复印件即可）； （2）投标保证金缴存证明； （3）提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）记录查询网页截图、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）记录查询网页截图，“国家企业信用信息公示系统”（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）股权结构查询网页截图； （4）其他：/。 2.商务报价部分 （1）投标函； （2）投标报价明细表； （3）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（单独提供，同时装订在商务报价文件中）； （4）联合体协议书（若有）； （5）商务偏离表（实质性响应条款必须填写，其他条款如不填写，则视为完全响应招标文件的技术要求）； （6）商务优惠条件及特殊承诺。 3.资信文件部分 （1）投标人情况表； （2）投标人近5年类似业绩情况表（证明材料提供合同复印件等）； （3）诚信廉洁承诺函； （4）投标人认为有必要的其他内容等。 4.技术部分 （1）技术与服务解决方案： （2）增值服务及特殊承诺； （3）技术偏离表； （4）投标人认为需要提供的其他文件和说明。 备注：以上证明材料提供复印件加盖公章。 |
| 3.4.2 | 投标文件份数及其他要求 | 投标文件份数：1正4副 提交电子版文件： □否 ☑是，提交电子版带红章的PDF文件及word版本各1份（形式为： U盘形式 ）（与投标文件一起密封）。 如投标人同时对多个标包进行投标的，需针对每个标包分别编制投标文件。 |
| 3.4.3 | 装订要求 | 是否分册装订： ☑不分册装订； □分册装订。 装订要求：A4幅面，双面打印，卡纸作封面。每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 注：未按分册装订要求、不采用胶装的投标文件将视作未按招标文件规定的格式编制。 |
| 3.4.4 | 投标文件签署、盖章要求 | 对投标文件签署、盖章的要求详见投标人须知3.4.4。 注：若投标人为联合体的，签署（签字）、盖章的主体为联合体成员各方 / 牵头人。 |
| 4.1.1 | 踏勘现场 | 本项目是否组织踏勘现场： 组织，联系人：，联系方式： 。 踏勘时间： ，踏勘地点：。 □不组织。 ☑投标人经招标人同意后可自行前往对项目现场和周围环境进行踏勘和了解。联系人：华工，联系方式：0571-81997921 |
| 4.2.1 | 投标预备会 | 本项目是否召开投标预备会： 不召开 召开，召开时间： 召开地点： |
| 4.3.1 4.3.2 | 投标保证金 | 本项目需要 / 不需要缴纳投标保证金。 （1）交纳金额：55400 元； （2）交纳期限：投标截止时间前。具体详见招标公告。 注：（1）投标保证金交纳后，须在投标文件中提供投标保证金缴存证明； （2）若投标人为联合体的，缴纳投标保证金的主体为联合体 成员各方 / 牵头人。 |
| 4.4.1 | 投标样品 | 本项目有无要求投标人提供样品： ☑无 □有，投标样品的要求： |
| 4.5.1 | 投标文件密封包装要求 | 对投标文件密封包装的要求详见投标人须知第4.7.1。 注：若投标人为联合体的，签署（签字）、盖章的主体为联合体成员各方 / 牵头人。 |
| 4.5.2 | 封套上写明 | 2024-2026年度起重设备及抓斗维保采购项目投标文件 在年月日时分（即开标时间）前不得开启。 投标人名称： 投标人地址： 联 系 人： 手机号码： 电子邮箱： |
| 4.7.1 | 投标文件递交 | 文件递交地点：见招标公告。 文件递交方式：采用以下第①种方式。 ①开标现场递交，各投标人法定代表人或其委托代理人对投标文件的递交记录情况进行签字确认。开标现场：见招标公告。 ②指定现场递交，即交即走。各投标人法定代表人或其委托代理人对投标文件的递交记录情况进行签字确认。指定现场：/。 ③邮寄或快递方式：投标人在投标截止时间之前将投标文件快递或邮寄至/。 投标文件按招标文件要求密封后再进行快递或邮寄包裹，包裹上写明“项目名称、投标单位名称信息”。因快递或邮寄包裹拆封后，发现投标文件未按要求包装或密封的，拒绝接受。 如果代理机构人员接收快递或邮寄包裹破损的，直接不予签收。收件人：/，联系电话：/。 |
| 4.7.4 | 投标截止时间 | 详见招标公告。 |
| 4.8.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起）。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：同投标文件递交地点。 |
| 5.2.1 | 开标时 应携带的资料 | 参加开标的投标人法定代表人或其委托代理人必须携带本人身份证（或驾驶证或公安机关出具的临时身份证明或港澳台胞证或护照）原件（其他诸如市民卡等无效）、法定代表人身份证明（详见第五章“投标文件格式”，委托代理人还须提供授权委托书）原件， 注：投标文件递交有效（投标文件递交有效性以纸质投标文件递交时间为准，下同），而投标人法定代表人或其委托代理人未能参加开标或未能携带上述资料的，视同其未参加开标，不得对开标提出异议，进行开标异常情况登记，不影响开标结果，也不作为否决其投标的评审因素。 |
| 5.3.1 | 开标顺序 | 按照投标文件后递交先启封的顺序确定。 |
| 5.5 | 投标文件 拒收、退还 | 1.出现以下情形之一的，投标文件将被拒绝接收或予以退还： （1）投标文件逾期送达或未送达指定地点的，招标人将拒绝接收； （2）投标人在投标截止时间前提交撤回函的投标文件不予启封，并退还给投标人； （3）投标文件未按照第4.7款要求密封和标识的，其投标文件不予启封，并退还给投标人； （4）至投标截止时间，投标人数不足3家的不得开标，招标人将投标文件退还投标人。 2.投标文件有下列情形之一的，视为拒收： （1）投标文件份数不满足要求的； （2）纸质投标文件不符合装订要求的。 3.开标后不退还投标文件 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人依法组建，评标委员会由 5 人及以上单数组成，其中招标人代表不超过三分之一。 评标委员会组成方式：由招标人代表和有关技术、经济方面的专家组成。 |
| 6.3.2 | 评标办法 及否决投标条款 | ☑综合评分法 □经评审最低价法 □其他：/ 否决投标条款：详见招标文件第四章“评标办法及评价标准”。 |
| 6.3.3 | 评标委员会推荐中标候选人的数量 | 1个。 |
| 8.2.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人缴纳履约保证金： □ 不要求 ☑要求，具体如下 1、履约保证金缴纳信息： 履约保证金合同价的5% 账户信息： 收款人： 杭州临江环境能源有限公司 开户行： 杭州银行大江东支行 账 号： 3301040160008775754 缴纳形式：电汇/转账 缴纳时间：中标通知书领取之后，合同签订之前。 2、其他说明： 投标人在履约保证金缴纳时必须注明项目名称和招标编号。 投标人应将履约保证金的缴纳凭证在合同签订前提交，如超出期限未缴纳的，招标人将视其拒绝履行投标承诺，招标人有权单方取消其中标资格，并有权扣除其全部投标保证金。 |
| 11.1 | 需要补充的其他内容 |  |
| 11.1.1 | 备注 | 本招标文件由招标人负责解释。 投标人须知内容和本前附表内容不一致的，以本前附表中所载内容为准。 （3）如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规内容时，请在投标人须知2.3.1项规定的提出问题截止时间前同时向招标人或招标代理机构以指定的书面形式反映，逾期不再受理对招标文件条款提出的问题。 （4）招标文件中打▲符号的条款为实质性条款，不满足的按无效标处理。 （5）招标人认为需要补充的其他内容： / 。 |

1、总则

### 1.1项目说明

1.1.1本项目招标适用以下规定：《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》。

1.1.2招标组织形式：见投标人须知前附表。

1.1.3招标人：提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。见投标人须知前附表。

1.1.4招标人：即业主，是合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。见投标人须知前附表。

1.1.5招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.6项目概况：见投标人须知前附表。

### 1.2资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3招标范围及内容

1.3.1招标范围及内容：见投标人须知前附表。

### 1.4投标人资格审查方式、资格条件

1.4.1投标人资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人资格条件：见投标人须知前附表。

1.5联合体投标

1.5.1本项目是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

1.5.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体应满足以下要求：

1）符合《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定；

2）以联合体形式参加投标的，应当提交联合体协议，指定牵头人并出具由联合体成员各方共同签署的投标授权书；

3）除非另有规定或说明，本招标文件中“投标人”一词亦指联合体各成员。

1.6关联性投标

1.6.1项目关联性投标要求：见投标人须知前附表。

1.7分包

1.7.1本项目是否允许分包：见投标人须知前附表。

1.7.2投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键部分工作进行分包的，应满足以下要求：

1）符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额要求，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键部分工作外，其他工作不得分包。

2）接受分包一方应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包内容向招标人负责，接受分包一方就分包内容承担连带责任。

1.8响应和偏差

1.8.1投标文件应当对招标文件中的实质性要求和条件（属于实质性要求条款的，是指在第三章“用户需求及技术要求”中用符号“▲”标注或列入第四章“评标方法及评价标准”中否决投标的全部条款，否则属于非实质性要求条款，下同。）作出满足性或更有利于招标人的明确响应。

1.8.2投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏离表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.8.3评标委员会根据招标文件第四章“评标方法及评价标准”全面衡量投标人技术、资信、商务或其他存在不满足、不符合招标要求的偏差及对招标文件的响应情况，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

### 1.9投标费用

1.9.1投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

1.10保密

1.10.1参加招标投标活动的各方应对招投标过程中应当保密的信息资料及招标文件、投标文件中的商业和技术秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.11语言文字

1.11.1招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.12计量单位

1.12.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.13标准时间

1.13.1本招标文件中出现的时间均指北京时间。

## 2、招标文件

### 2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）用户需求及技术要求；

（4）评标方法及评价标准；

（5）投标文件格式；

（6）合同条款及格式（仅供参考）；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本须知第2.3款对招标文件做出的澄清、修改、答复内容，共同构成招标文件的组成部分。

除上述所列内容外，招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人和投标人无任何约束力。

### 2.2招标文件的获取

2.2.1招标文件的获取方式、要求：见投标人须知前附表。

### 2.3招标文件的澄清和修改

2.3.1投标人在获取招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，应按投标人须知前附表规定的“对招标文件提出问题截止时间、方式”，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.3.2招标人因投标人的澄清、异议要求而对招标文件做出澄清或修改的，以投标人须知前附表规定的“招标文件澄清、修改发出的形式”发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。该澄清或修改文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。如果澄清或修改发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.3除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.3.1项规定的时间后的任何澄清要求。

## 3、投标文件

### 3.1投标文件的组成

3.1.1 投标文件的组成：见投标人须知前附表。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括投标人须知前附表所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括投标人须知前附表所指的投标保证金缴存证明。

### 3.2资格审查资料

3.2.1投标人应按本章第1.4款要求提供相关资格审查资料。

3.2.2“资格文件”中的“营业执照”等复印件是指：

投标人根据企业、非企业性质不同，可分别提供营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书或其他组织登记证明文件的复印件；

3.2.3“资格文件”中的“其他资格条件证明材料”应提供与项目的特殊要求存在实质性关联的相关特定行业资格许可证或授权许可证的证书复印件，或招标人认为确需增加的其他资格条件相关的合同、业绩证明材料。

### 3.3投标报价

3.3.1投标人应按第五章“投标文件格式”的要求在“投标函”中进行报价。有关本项目建设或采购所需的所有费用均计入报价。投标文件中价格全部采用人民币报价。

3.3.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.3.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.3.4投标报价的具体要求详见第三章“用户需求及技术要求”。

### 3.4投标文件的编制

3.4.1投标文件分资格文件、商务文件、资信文件、技术文件四部分，应按第3.1款规定的内容和第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。

3.4.2投标人按投标人须知前附表规定的份数编制投标文件。投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.4.3投标文件装订要求见投标人须知前附表。投标文件的正本与副本应分别装订成册，内容是否分册装订见前附表。投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。投标文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

3.4.4 投标文件按照招标文件第五章格式要求进行签署、盖章。投标文件封面、投标函均应加盖投标人单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖投标人单位公章。由委托代理人签字或盖投标人单位公章的在投标文件中必须同时提交法定代表人签署授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖投标人单位公章、注明日期予以确认。

## 4、投标

### 4.1 踏勘现场

4.1.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。未参加现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。

4.1.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.1.3 招标人在踏勘现场中介绍的项目情况和提供的资料，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 4.2 投标预备会

4.2.1 如招标人认为有必要召开投标预备会，潜在投标人按投标人须知前附表规定的时间、地点自行派出代表参加招标人组织的投标预备会。未出席投标预备会不作为否定投标人资格的理由。

4.2.2投标预备会的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后和现场踏勘中可能提出的任何方面的问题，如有必要，招标人将就投标人提出的问题以答疑的形式在投标预备会上进行解释。

4.2.3招标人在投标预备会上所做出的澄清和解答，以书面答复为准，该答疑纪要文件构成招标文件的一部分，具有约束作用，并按第2.3.2项要求予以公布并通知。

### 4.3 投标保证金

4.3.1投标人应在递交投标文件时或之前提交一笔不少于投标人须知前附表所规定数额的投标保证金，作为其投标的一部分。招标人可根据招标文件规定的条件对投标保证金不予退还。

4.3.2对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

4.3.3未中标的投标人的投标保证金将在中标公示期满后予以无息退还。

4.3.4中标人的投标保证金，在中标人签订合同并按要求提交履约保证金后予以无息退还。

4.3.5如投标人有下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

- 在投标有效期内撤回投标文件的；

- 拒绝接受投标文件中已确认的承诺或条款；

- 中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议的；

- 投标人提供虚假资料，经查实的；

（5）投标人在投标期间有串标、哄抬标价等违规违法行为。

### 4.4投标样品

4.4.1本项目投标样品提供的要求：见投标人须知前附表。

### 4.5投标文件的密封和标识

4.5.1投标文件必须密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

4.5.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.5.3未按本章第4.7.2项要求填写内容的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开封导致投标被拒绝的责任。

### 4.6投标文件的递交

4.6.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前、规定的投标文件递交地点递交投标文件。

4.6.2除投标人须知前附表另有规定外，投标人有效递交的投标文件不予退还。

### 4.7投标文件的补充、修改、撤回和撤销

4.7.1投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.7.2投标人补充、修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照第3条、第4条的有关规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“补充修改”或“撤回”字样。

4.7.3补充、修改的内容为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.7.4在投标截止时间以后，不能补充、修改投标文件。投标截止时间以后至招标文件规定的投标有效期内，投标人不能撤销或修改投标文件。

### 4.8投标有效期

4.8.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日历天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期不得少于招标文件中载明的投标有效期。

4.8.2在投标有效期内，投标人撤销或修改投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

4.8.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金（不计利息）。在延长的投标有效期内第 4.5款关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。

## 5、开标

### 5.1开标时间和地点

5.1.1本项目按照投标人须知前附表规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人法定代表人或其委托代理人（简称投标人代表，下同）参加开标会议。

### 5.2开标应携带的资料

5.2.1投标人代表参加开标时，应携带投标人须知前附表规定的资料。

### 5.3开标顺序

5.3.1开标顺序依据投标人须知前附表的规定。

### 5.4开标程序

5.4.1开标由招标人（或招标代理）主持，按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人家数及名称；

（3）宣布：开标人、唱标人、记录人、监标人等有关工作人员；

（4）监标人对各投标人法定代表人（或其委托代理人）身份证明进行核验；

（5）投标人代表或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况；

（6）按照投标人须知第5.3.1规定的开标顺序当众开启投标文件，清点投标文件正、副本数量，公布投标函内容（投标人全称、报价、服务期等其他内容），并记录在案；

（7）投标人代表、唱标人、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

5.4.2投标人代表如发现唱标内容或记录结果与投标文件不一致的，应在开标现场当即提出予以纠正。

5.4.3投标人未参加开标或参加开标但未在开标记录上签字的，均视同认可开标结果。

5.4.4投标人在投标截止时间前提交投标文件撤回函的，招标人应在开标时宣读撤回函，并将其投标文件及其投标保证金及时退还投标人。

### 5.5投标文件拒收、退还：见投标人须知前附表。

## 6、评标

### 6.1评标委员会的组建

6.1.1评标小组由招标人依法组建，负责评标活动。

6.1.2评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2评标原则

6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3评标会议

6.3.1评标委员会原则上要推选一位组长（招标人代表不得担任评标委员会组长），评标委员会组长负责组织评标工作。

6.3.2本项目采用的评标办法及否决投标条款见投标人须知前附表。评标委员会按照第四章“评标方法及评价标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行客观、公正地评审和比较。第四章“评标方法及评价标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.3评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.4评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律法规和招标文件的规定。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

### 6.4评标过程的保密

6.4.1评标会议采用保密方式进行。评标过程中凡是与投标文件评审和比较、中标候选人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密信息，评标委员会成员、招标人和招标代理机构工作人员、相关监督人员等与评标有关的人员均应严格保密。

6.4.2评标工作现场进行全过程录音录像以存档备查。

6.4.3评标过程中招标代理机构与评标委员会各司其责。招标代理机构工作人员在评标委员会专家成员独立评审期间，不得进入评标室。

## 7、定标

### 7.1中标候选人公示

7.1.1招标人自收到评标报告之日起3日内按评标报告推荐的中标候选人名单公示中标候选人，公示期不得少于3天（公示期间的最后1天应当为工作日，否则应当将公示期的最后1天顺延至下一个工作日）。

### 7.2定标方式

7.2.1定标由招标人负责，原则上应坚持评审小组推荐的第一中标候选人为中标人。

但如出现下列情形之一的，招标人将重新组织招标或按中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标：

（1）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金的、拒绝签订合同的；

（2）质疑成立的、被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。

第一中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

### 7.3中标通知

7.3.1中标候选人公示期满，经招标人决标批准，确定中标人，在本章第4.10.1项规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

## 8、合同的授予

### 8.1签订合同

8.1.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，以违约处理，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退回，已交履约保证金的，履约保证金不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.1.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.1.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

### 8.2履约保证金

8.2.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第六章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金不超过中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体牵头人的名义提交。

8.2.2中标人不能按本章第8.2.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 9、招标失败

9.1 招标失败

9.1.1有下列情形之一的，本次项目招标失败：

（1）招标文件的内容不符合法律法规的规定或存在重大缺陷影响潜在投标人投标的；

（2）至投标截止时间，投标人数不足3家的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（4）中标候选人放弃中标或不符合中标条件，招标人未选择其余中标候选人的。

## 10、异议、投诉、监督

### 10.1异议

10.1.1投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

10.1.2投标人对开标有异议的，应当在开标会议结束前提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

10.1.3投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

10.1.4异议书须包括以下内容（加盖单位公章）：

- 异议人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被异议人名称及联系方式；

- 被异议采购项目名称、编号及采购内容；

- 具体的异议事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出异议的日期。

投标人如未按照上述要求提交异议书，招标人（招标代理机构）有权要求投标人对材料予以修改，逾期未提交或未按照要求提交的异议函，招标人（招标代理机构）将不予受理。

### 10.2投诉

10.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向监督人投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

10.2.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第10.1款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第10.2.1项规定的期限内。

10.2.3因有异议，招标人具有最终解释权，并对由此而引起的对投标人的影响不承担责任，也不解释原因。

### 10.3纪律和监督

10.3.1对招标人（招标代理机构）的纪律要求：招标人（招标代理机构）不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人，不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.3.2对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.3.3对评标委员会成员的纪律要求：评标委员会成员不得私下接触投标人，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法及评价标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

10.3.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求：与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 11、需要补充的其他内容

### 11.1需要补充的其他内容

11.1.1需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章  用户需求及技术要求

一、项目概况

杭州临江环境能源有限公司下设能源运行中心和三固运行中心，能源运行中心经营生活垃圾焚烧发电业务，三固运行中心经营危废、医废焚烧处置，共计15台行车、18个抓斗及6台电动葫芦，负责起重机及抓斗的维护保养、专业检查、抢修等所有常规业务。设备配置如表如下：

1.能源运行中心

| 序号 | 设备名称 | 设备品牌及型号 | 数量 | 投入运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾吊行车 | 20t—38.7m A8，科尼 | 6台 | 2020年12月 |
| 2 | 渣吊行车 | QZZY10t-4.8m A8，北起 | 4台 | 2020年12月 |
| 3 | 汽机吊行车 | QD50/10t—45m A5，北起 | 1台 | 2020年12月 |
| 4 | 液压抓斗 | MMGL12000-4，佩纳 | 8台 （6用2备） | 2020年12月 |
| 5 | 备用液压抓斗 | 12m³ | 2台 | 2020年12月 |
| 6 | 液压抓斗 | MZGL4000-3，佩纳 | 6台 （4用2备） | 2020年12月 |

2.三固运行中心

| 序号 | 设备名称 | 设备品牌及型号 | 数量 | 投入运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双梁行车 | QZLY10t-16.5m A7，河南卫华 | 1台 | 2021年04月 |
| 2 | 单梁行车 | LD5t-15.5m A4，河南卫华 | 1台 | 2021年04月 |
| 3 | 单梁行车 | LD5t-18m A4，河南卫华 | 2台 | 2022年12月 |
| 4 | 电动葫芦 | 1T—2T，河南卫华 | 6台 | 2021年04月 |
| 5 | 液压抓斗 | MMGL2000-4，上海佩纳 | 2台 | 2021年04月 |

二、服务期限：自合同签订后两年。

▲三、服务要求

1. 365天*24小时驻厂人数要求：365天*24小时驻厂技术服务人员不少于6人（机务3人，仪电3人）；

2. 365天*24小时驻厂人员的能力要求：

（1）负责人（兼）：各项专业技术较全面，协调能力强，能吃苦耐劳，有责任心，能完成各项任务。

（2）机务服务工程师：熟悉设备结构、性能及原理，熟悉系统，能看懂设备结构图、原理图、系统图，精通垃圾焚烧发电厂垃圾吊、渣吊等起重设备的结构及性能，能快速判断问题并处理问题，对设备故障具备独立判断问题和解决问题的能力，能够独立带领和指导处理垃圾吊维护检修工作。

（3）电仪服务工程师：有电气低压电工证，对设备故障具备独立判断问题和解决问题的能力，能够独立带领和指导处理现场的工作。能看懂各种电仪控控制回路、PLC柜控制回路，并能独自查找故障、处理故障；精通垃圾吊、渣吊等起重设备控制原理；对故障排查经验丰富。

（4）驻厂人员的持证要求：桥门式起重机操作人员、起重机指挥人员、安全管理人员、金属焊接人员、电气作业人员必须持证上岗。

（5）驻厂人员因任何原因需离开招标人项目现场的，在不影响招标人生产的情况下，须提前派遣同等能力的人员接替其工作，保证总人数在规定范围内，并向招标人提出书面申请，经招标人书面同意后方可离开项目现场（人员短时就医等经招标人书面同意的特殊情况除外）。

（6）乙方维保人员必须是技术过硬、有能力胜任该工作的专业技术人员，具备分班作业的能力，有科尼行车和佩纳抓斗的检修维护经验，当乙方维保人员的检修质量和效率无法满足招标人要求时，招标人有权要求乙方加派人手或更换维保人员；当招标人设备出现多台同时故障时，乙方应在24小时内加派人员处理，不得影响招标人正常生产及备用设备完好率。

3.定期检查维护保养需要做好检修维护技术记录，检修更换备品备件需要招标人确认。

4.应急抢修服务要求：接到通知后十五分钟内到厂抢修，未及时到达工作现场，引起停产的扣除维护费并根据停产情况罚款。

5.投标人必须确保能源运行中心和三固运行中心的起重设备及抓斗全年每天24小时安全、有效地运行。

6.全面检查的结果报告提供周期：现场工作全部结束后1个工作周内。报告内容须包含检查结果、状态、现场照片、发现的问题、问题的处理措施、整改建议、备件计划、安全总结、后续需要关注的地方。

四、维保内容

1.定期（月度、季度、半年度、年度）对起重设备及抓斗进行检查、维护和保养，确保顺利通过政府技术监督部门年度审验工作。

2.及时对设备故障进行故障性维修。

3.及时组织人员、设备进行突发故障的抢修。

五、维保耗材及备件

维护保养用抹布、工器具及个人防护用品等基本耗材包含在维护保养费用中，由投标人承担，检查项涉及故障元器件由投标人免费维修。起重设备润滑油脂、备件及抓斗备件由招标人提供。备件规格、品种、数量，由投标人在设备运行一个月后，提供备件计划给招标人。

维护保养用专用工具、安全防护用品包含在维护保养费用中，由投标人承担，包括但不限于气体检测仪、对讲机、各种千斤顶、手拉葫芦、电动葫芦（拉钢丝绳用）、万用表、安全带、防坠器、手电、防护服、防毒面具、口罩、抹布、敲击扳手、内六角扳手、抓斗电动加油器具等。

六、维护保养要求

1.起重机、抓斗及设备“四保持”，保持设备外观、保持设备完整、保持设备性能、保持设备自动化水平。设备内外整洁，各转动面、油孔等处无油污，设备周围的杂物、脏物清扫干净；

2.工具、附件、工件放置整齐；

3.润滑良好，无干磨现象；

4.遵守安全操作规程；

5.维保完毕后的设备稳定可靠，性能完全符合行车和抓斗等相关行业标准技术、性能要求，满足招标人实际使用工况；

6.投标人驻厂技术维修服务人员必须是技术过硬、有能力胜任该工作的专业技术人员；

7.若维保过程中由于投标人驻厂技术维修服务人员操作不当造成的设备故障或损坏，由投标人负责免费维修，并且招标人有权向投标人追究相关责任；若行车及抓斗设备因维保而发生故障的，由投标人负责免费维修，产生的相应费用由投标人承担，招标人并有权追究因此造成的损失；

8.投标人所更换的材料必须为全新的、未使用过的正品，并且完全满足项目对材料或设备在质量、规格、性能方面要求。

9.确保垃圾吊、渣吊能随时正常工作，及时完成应急维修。

10.起重机、抓斗及检修维护单位定期对招标人的起重机进行维护、保养，并确保顺利通过政府技术监督部门年度审验工作。

11.起重机、抓斗及检修维护单位安排的驻厂技术维修服务人员具备处理现场缺陷能力，持证上岗；遇到紧急缺陷投标人需另外组织符合要求的人员赶到现场抢修。

12.投标人驻厂技术维修服务人员进入现场进行维护保养，同一作业面必须保证最少两人，禁止单人进行作业，所有作业保证有监护人员。

13.做好设备检修、消缺、微改精提（单个技改项目人工和机械设备总费用不超过2万，如：新增/更换垃圾仓内设备降温用的压缩空气管；定期更换空气开关，接线箱内线头；对不符合图纸的接线进行重新整理等）。

14.应急抢修服务要求：根据各项目应急抢修时间到厂抢修，未及时到达工作现场，引起停产的扣除维护费并根据停产情况罚款。投标人在接到招标人电话通知，应及时到达检修现场（白天不超过15分钟，夜晚不超过20分钟）。

15.缺陷消除要求

（1）电气一类缺陷（垃圾吊故障影响垃圾吊正常运行或是影响锅炉上料的缺陷，包括但不限于：安全模块故障、通讯中断等）投标人应在8小时内消除；

（2）电气二类缺陷（垃圾吊故障可以短期带病运行且不影响锅炉上料的缺陷）投标人应在24小时内消除；

（3）电气三类缺陷（其他常规缺陷）投标人应在48小时内消除；暂时无法消除的缺陷，必须征得招标人确认同意，可以进行延期处理。

（4）常规缺陷如：抓斗油缸损坏，投标人应在2小时内完成检修更换工作；抓斗钢丝绳断裂，投标人应在6小时内完成检修更换工作；垃圾吊行车车轮更换、小车车轮更换，投标人应在24小时内完成。

▲七、付款结算

本月费用次月结算，投标人提供经双方确认的服务清单及增值税专用发票，招标人自收到准确清单和发票后，30日内完成费用支付。

八、安全文明作业

1.安全文明施工应遵守国家、行业、地方法律法规，满足招标人项目公司的管理制度要求，安全文明施工所需的相关措施、设施、材料、人员、消防器材等均由投标人负责。

2.遵守招标人项目公司现场安全规章制度，不得违章作业，出现任何人员安全事故由投标人自行承担。

3.投标人在服务期间自备维修安装设备专用工具和服务人员的所有劳防用品。

4.在服务中如无备件，需要投标人提供紧急备件予以支援，相关费用由项目公司承担。

5.投标人在检修施工中应负责对招标人项目公司生产场地的保护，与检修区域无关进行必要隔离，若造成损坏应负责修复或赔偿。对检修区域必须做到工完料尽场地清，检修中更换下来的废旧物资应按时堆放至项目公司指定的相应地点。

6.全面检查的结果报告提供周期：现场工作全部结束后1个工作周内。

7.报告内容：检查结果、状态、现场照片、发现的问题、问题的处理措施、整改建议、备件计划、安全总结、后续需要关注的地方。

九、其他

1.针对维护范围内项目，由于维修方技术力量不足而不能胜任的，招标人有权委托有资质的人员实施，发生的费用由投标人承担，招标人有权将该部分费用从应付服务费中扣除。

2.在维保服务或紧急维修中如无备件，需要投标人提供紧急备件予以支援，相关费用由招标人承担。

3.投标人在检修施工中应负责对招标人生产场地的保护，与检修无关区域进行必要隔离，若造成损坏应负责修复或赔偿。对检修区域必须做到工完料尽场地清，检修中更换下来的废旧物资应按时堆放至招标人指定的相应地点。

4.投标人的人员食宿自理，招标人免费提供办公地点。若投标人需要招标人提供食宿的，则按招标人管理要求执行。

十、保密服务要求

投标人对招标人提供的所有业务技术资料、文档，有责任对第三方保密；中标人在供货过程中涉及第三方产品（中标人提供的），若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由中标人全面承担并解决，确保不影响项目的进度。投标人应严格遵守招标人关于保密方面的规定，自觉保守招标人的商业秘密。招标人为方便项目实施所提供给投标人的工作流程、管理模式、规程、程序等相关文档资料、文档、数据均属于招标人所有。未经招标人授权同意，投标人不得另作他用。因投标人原因导致上述资料、文档、数据或招标人商业秘密泄露的，招标人有权要求投标人采取措施消除影响并赔偿招标人损失。

十一、定期维保内容清单

能源运行中心

表1 维护保养周期

| 序号 | 名称 | 品牌/厂家 | 型号 | 单位 | 数量 | 维修内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾吊行车（6台） | 科尼 | 20t—38.7m A8 | 次 | 106 | 每周2次日常维护 |
| 2 |  |  |  | 次 | 12 | 月度维护 |
| 3 |  |  |  | 次 | 4 | 季度维护 |
| 4 |  |  |  | 次 | 2 | 半年度维护 |
| 5 |  |  |  | 次 | 1 | 年度维护 |
| 6 |  |  |  | 次 | 不限 | 故障性检修 |
| 7 | 渣吊行车（4台） | 北起 | QZZY10t-4.8m A8 | 次 | 12 | 月度维护 |
| 8 |  |  |  | 次 | 4 | 季度维护 |
| 9 |  |  |  | 次 | 2 | 半年度维护 |
| 10 |  |  |  | 次 | 1 | 年度维护 |
| 11 |  |  |  | 次 | 不限 | 故障性检修 |
| 12 | 汽机吊行车（1台） | 北起 | QD50/10t—45m A5 | 次 | 4 | 季度维护 |
| 13 |  |  |  | 次 | 2 | 半年度维护 |
| 14 |  |  |  | 次 | 1 | 年度维护 |
| 15 |  |  |  | 次 | 不限 | 故障性检修 |
| 16 | 液压抓斗（8台，6用2备） | 佩纳 | MMGL12000-4 | 次 | 106 | 每周2次日常维护 |
| 17 |  |  |  | 次 | 12 | 月度维护 |
| 18 |  |  |  | 次 | 4 | 季度维护 |
| 19 |  |  |  | 次 | 2 | 半年度维护 |
| 20 |  |  |  | 次 | 1 | 年度维护 |
| 21 |  |  |  | 次 | 不限 | 故障性检修 |
| 22 | 备用液压抓斗（2台） | 上海佩纳 | 12m³ | 次 | 106 | 每周2次日常维护 |
| 23 |  |  |  | 次 | 12 | 月度维护 |
| 24 |  |  |  | 次 | 4 | 季度维护 |
| 25 |  |  |  | 次 | 2 | 半年度维护 |
| 26 |  |  |  | 次 | 1 | 年度维护 |
| 27 |  |  |  | 次 | 不限 | 故障性检修 |
| 28 | 液压抓斗（6台，4用2备） | 佩纳 | MZGL4000-3 | 次 | 53 | 每周1次日常维护 |
| 29 |  |  |  | 次 | 12 | 月度维护 |
| 30 |  |  |  | 次 | 4 | 季度维护 |
| 31 |  |  |  | 次 | 2 | 半年度维护 |
| 32 |  |  |  | 次 | 1 | 年度维护 |
| 33 |  |  |  | 次 | 不限 | 故障性检修 |

表2 起重机械检查项目清单

机械部分检查

| 序号 | 检查项 |  | 检查内容 | 检查方法及要领 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 副 起 升 机 构 | 减速箱 （起升） | 检查油位、是否漏油 | 目视测量 | 每周 |
| 2 |  |  | 检查减速箱内高速轴部分，齿轮是否磨损、油封是否泄漏、老化。 | 照明，目测 | 每周 |
| 3 |  |  | 轴承无异常振动和温度 | 目测手摸 | 每周 |
| 4 |  |  | 起升电机侧无漏油，运行声音正常 | 目测，听声音 | 每周 |
| 5 |  | 卷筒 | 钢丝绳压板螺栓无松动断裂 | 用工具紧固 | 每2周 |
| 6 |  |  | 检查钢丝绳磨损程度，直径分段测量，无断股。断丝情况记录分析 | 目视，测量，标准 | 每周 |
| 7 |  |  | 导绳器机构紧固、清理、润滑 | 目视及紧固 | 每周 |
| 8 |  |  | 防晃系统机械机构紧固、有无变形 | 目视及紧固 | 每周 |
| 9 |  |  | 卷筒轴承加油 | 油枪加油 |  |
| 10 |  |  | 检查卷筒磨损情况，清洁卷筒 | 测量磨损深度 | 每周 |
| 11 |  |  | 卷筒基座与小车固定 | 拧紧，并做标记 | 每2周 |
| 12 |  | 联轴器 | 联轴器及轴键无松动（各间隙均匀） | 目视联轴器窜动 | 每2周 |
| 13 |  |  | 缓震器磨损状态 | 目视 | 每周 |
| 14 |  | 刹车 （起升） | 制动器松开时，制动闸瓦与制动轮各处间隙应基本相等；闸瓦磨损正常。 | 目视，测量 | 每周 |
| 15 |  |  | 制动轮表面光滑，无凹凸不平的沟槽或裂纹。 | 目视 | 每周 |
| 16 |  |  | 各开口销无损坏、脱落；螺栓紧固无松动 | 目视及紧固 | 每周 |
| 17 |  |  | 电力液压推动器无渗油异响，刹车闭合时行程有安全余量 | 目视渗油情况，测量量程 | 每周 |
| 18 |  | 起升 电动机 | 电动机外表无损伤，轴承无异响，运行时马达无异常发热、异音、联轴器弹性轮无老化磨损。 | 目视并听声音 | 每周 |
| 19 |  |  | 电动机连接螺栓应紧固 | 用工具紧固 | 每月 |
| 20 |  |  | 测量电机三相绕组，阻值应大致相等.测量对地绝缘 | 拆开连线，测量 | 每月 |
| 21 |  |  | 测量三相电流应平衡。 | 用钳形表测量 | 每周 |
| 22 | 大 车 运 行 机 构 | 减速箱 | 检查箱体油位，查看无渗漏，如A50以上的减速器，检查排气阀是否堵塞 | 查看油位，油质量应良好 | 每周 |
| 23 |  |  | 检查齿轮是否磨损，磨损严重的应予以更换 | 打开小盖，用电筒照明，目测 | 每周 |
| 24 |  |  | 减速器运行时无异常噪音，且温度正常 | 听声音和手摸 | 每周 |
| 25 |  |  | 减速箱力臂矩与端梁固定螺栓应紧固、牢靠 | 用工具紧固 |  |
| 26 |  | 走轮 | 无卡轨异响，如是KEM走轮，需加注油脂。 | 听，应无异常声音 | 每周 |
| 27 |  |  | 检查磨损情况 | 根据走轮上磨损标记判断 | 每月 |
| 28 |  | 制动器 | 制动器动作后，看大车的滑行距离 | 估计测量滑行距离并记录 | 每月 |
| 29 |  |  | 打开风扇罩壳，看刹车松开是否顺畅，一致， | 打开风扇罩壳目视检查 | 每月 |
| 30 |  |  | 检查刹车片的磨损情况，磨损是否均匀 | 目视或测量 | 每周 |
| 31 |  |  | 调整刹车磁隙，根据刹车型号确定（0.35-1.3） | 塞尺检查，调整均匀。 | 每月 |
| 32 |  | 缓冲器 | 液压缓冲器无渗油现象，缓冲座功能正常，固定牢靠；阻挡器安装牢固。 | 目视及紧固 | 每周 |
| 33 |  | 大车轨道 | 行轨压板螺栓紧固无松动，行轨对接处夹板完好无脱落，检查跨距，水平度、直线性等指标 | 目视检查、仪器测量 | 每周 |
| 34 |  | 电动机 | 轴承无异响，运行时马达无异常发热，行走电机同步。 | 目视并听声音 | 每周 |
| 35 |  |  | 电动机连接螺栓应紧固、牢固 | 用工具紧固 | 每月 |
| 36 |  |  | 测量电机三相绕组，阻值应大致相等。测量各绕组对地绝缘电阻 | 拆开外部连线，测量并记录 | 每月 |
| 37 |  |  | 测量三相电流应平衡 | 用钳形表测量，并记录 | 每周 |
| 38 | 小 车 运 行 机 构 | 减速箱 | 查看无渗漏 | 查看油位，油质量应良好 | 每周 |
| 39 |  |  | 运行时无异常噪音，表面温度正常 | 听声音手摸 | 每周 |
| 40 |  |  | 减速箱力臂矩与小车端梁固定螺栓应紧固、牢靠 | 用工具紧固 | 每月 |
| 41 |  | 走轮 | 无卡轨异响，走轮加注油脂。 | 听，应无异常声音 | 每月 |
| 42 |  |  | 检查磨损情况，看轮缘标志 | 磨损标记判断 | 每月 |
| 43 |  | 制动器 | 操作停后，看小车的滑行距离。 | 估计测量滑行距离并记录 | 每月 |
| 44 |  |  | 打开风扇罩壳，看刹车松开是否顺畅，一致， | 打开风扇罩壳目视检查 | 每月 |
| 45 |  |  | 检查刹车片的磨损情况，磨损是否均匀 | 目视或测量 | 每周 |
| 46 |  |  | 调整刹车磁隙，根据刹车型号确定（0.35-1.3） | 塞尺检查，调整均匀 | 每月 |
| 47 |  | 缓冲器 | 缓冲座功能正常，固定牢靠，有无裂纹；阻挡器安装牢固。 | 目视及紧固 | 每周 |
| 48 |  | 轨道 | 轨道磨损情况，接头是否平整，焊缝是否开裂 | 目视检查 | 每周 |
| 49 |  | 电动机 | 轴承无异响，运行时马达无异常发热。 | 目视并听声音 | 每周 |
| 50 |  |  | 电动机连接螺栓应紧固、牢固 | 用工具紧固 | 每月 |
| 51 |  |  | 测量电机三相绕组，阻值应大致相等。测量各绕组对地绝缘电阻 | 测量并记录 | 每月 |
| 52 |  |  | 测量三相电流应平衡 | 用钳形表测 | 每周 |
| 53 | 机 械 结 构 | 基础 | 外观检查 | 目视 | 每周 |
| 54 |  | 承轨梁 | 外观检查螺栓连接，支撑，加强情况，接缝情况，并标记 | 目视 | 每周 |
| 55 |  |  | 检查承轨梁的高低精度 | 目视或测量 | 每周 |
| 56 |  | 走台 | 外观检查走台的紧固情况， | 目视 | 每周 |
| 57 |  |  | 检查通道的扶手栏杆等防落设施 | 手摸，目视 | 每周 |
| 58 |  | 端梁 | 检查端梁与主梁的连接螺栓 | 检查标记 | 每月 |
| 59 |  | 小车架 | 目视检查螺栓连接和焊接情况 | 目视 | 每月 |

电气系统检查

| 序号 | 检查项 |  | 检查内容 | 检查方法及要领 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 气 控 制 | 指示灯 | 各类指示灯完好。 | 目视检查 | 每周 |
| 2 |  | 限位开关 | 各限位开关无松动损坏，动作灵活，功能正常。 | 目视检查，并功能测试 | 每周 |
| 3 |  |  | 上限位、急停限位、下急停限位 |  | 每周 |
| 4 |  |  | 大，小车限位开关功能正常挡块安装正确紧固， |  | 每周 |
| 5 |  |  | 门限位、急停按钮功能良好。 |  | 每周 |
| 6 |  | 大小车挂缆 | 托令电缆滑轨紧固情况，有无杂物、运行有无异音 | 检查，整理、紧固 | 每周 |
| 7 |  |  | 大/小车挂缆平整、顺畅，无扭曲、变形、未出电缆束 | 目视，整理 | 每周 |
| 8 |  |  | 托令小车运行顺畅，无异音、变形、松弛 | 目视，紧固 | 每周 |
| 9 |  |  | 挂缆牵引支架紧固，未变形 | 目视，紧固 | 每周 |
| 10 |  |  | 挂缆未松弛，无异物 | 清洁、整理 | 每周 |
| 11 |  | 电阻箱 | 电阻固定牢固，内部无异物、周围无可燃物 | 清洁、整理 | 每周 |
| 12 |  | 电缆及端子箱 | 接线端子未变形、变色、接线紧固；线头未裸露、松弛、氧化。 | 目视检查 | 每周 |
| 13 |  |  | 轨道端头中间端子箱内部接线是否正常，无异物、粉尘 | 目视，整理 | 每周 |
| 14 |  |  | 行车上端子箱内部接线是否正常，无异物、粉尘；电箱密封完好 | 目视，手动测试 | 每周 |
| 15 |  |  | 电缆绝缘完好，没有老化开裂，电缆布置整齐，固定良好，没有松挂垂落 | 目视检查，手工整理 | 每周 |
| 16 |  |  | 各电缆槽盖板固定牢固，无缺损。 | 目视和紧固 | 每周 |
| 17 | 电 气 控 制 | 电柜箱 | 箱体没有破损，变形，粉尘，密封完好 | 目视和密封 | 每周 |
| 18 |  |  | 箱体内部清洁，无积尘或污物 | 用毛刷、布清洁，并目视检查 | 每周 |
| 19 |  |  | 配线，检查电柜箱内所有电器元件和各接线端子的紧固情况，要求无松动。 | 整理紧固 | 每周 |
| 20 |  |  | 接触器，继电器动作灵敏，触头接触良好，运行无异音、异味 | 目视 | 每周 |
| 21 |  |  | 接线端没有明显的发热发黄，内部温度正常，排气扇工作正常 | 目视 | 每周 |
| 22 |  |  | 保险丝完好，空气开关设置正确，变频器报警记录 | 检查调整 | 每周 |
| 23 |  | PLC | 检查PLC各部件有无异常，查看故障报警。 | 目视检查 | 每周 |
| 24 |  |  | 检查PLC模块通讯是否正常 |  | 每周 |
| 25 |  | 座椅 | 检查座椅手柄、按钮等各元件有无异常 | 目视检查 | 每周 |
| 26 |  |  | 检查座椅底部各元件及接线有无异常 | 检查调整 | 每周 |
| 27 |  |  | 检查触摸屏功能 | 检查调整 | 每周 |
| 28 |  | 安全设施 | 检查各接地是否可靠 | 目视检查及测量 | 每周 |
| 29 |  |  | 检查各过流过热过速保护设施 |  | 每周 |
| 30 |  |  | 检查过载、松绳保护系统 |  | 每周 |
| 31 |  | 遥控器 | 检查发射器各按键和急停开关 | 目视和手动检查，开盖检查 | 每周 |
| 32 |  |  | 检查接收器指示状况，天线情况 | 目视检查，并功能测试 | 每周 |

垃圾吊及抓斗保养项目

| 序号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 抓斗部分 |  |
| 1 | 检查钢丝绳及固定夹具、吊环是否磨损、松动、钢丝绳断股、断芯，检查抓斗是否平衡并进行调整。（每周两次） |
| 2 | 检查液压系统有无渗漏、液压油油位是否正常，加油至正常油位 。（每周两次） |
| 3 | 每周检查油品是否变质 （每周两次），更换抗磨液压油（每半年一次） |
| 4 | 抓斗各轴销加注二硫化钼润滑脂（共18处）（每周两次） |
| 5 | 抓斗开合有无异常声（每周两次） |
| 6 | 检查抓尖是否松动，脱落（每周两次） |
| 7 | 开斗过程中上母管压力bar，下母管压力bar（每周两次） |
| 8 | 抓斗全开时上母管压力bar，下母管压力bar（每周两次） |
| 9 | 抓斗全关时上母管压力bar，下母管压力bar（每周两次） |
| 10 | 测量油缸回油管温度 ℃ （每周两次） |
| 大车部分 |  |
| 1 | 大车减速机齿轮箱有无渗漏。（每周两次） |
| 2 | 大车减速机齿轮箱油位是否正常，加油至正常油位 。（每周两次） |
| 3 | 大车减速机齿轮箱等传动部件有无异常声音。（每周两次） |
| 4 | 大车驱动电机加注二硫化钼润滑脂（共二处）。（每周两次） |
| 5 | 大车滚轮轴承加注二硫化钼润滑脂（共四处）。（每月一次） |
| 6 | 大车刹车状况（每周两次） |
| 7 | 大车定位链条是否正常（每周两次） |
| 8 | 更换大车减速机齿轮箱润滑油（每年一次） |
| 9 | 大车刹车装置部件有无松动（每周两次） |
| 10 | 大车刹车闸皮厚度mm（每周两次） |
| 11 | 大车防撞缓冲器有无松动（每周两次） |
| 12 | 大车设备表面清灰（每周两次） |
| 小车部分 |  |
| 1 | 小车减速机齿轮箱有无渗漏（每周两次） |
| 2 | 小车减速机齿轮箱油位是否正常，加油至正常油位 。（每周两次） |
| 3 | 小车减速机齿轮箱等传动部件有无异常声音（每周两次） |
| 4 | 小车驱动电机加注二硫化钼润滑脂（共二处）（每月一次） |
| 5 | 小车滚轮轴承加注二硫化钼润滑脂（共四处）（每月一次） |
| 6 | 小车刹车状况（每周两次） |
| 7 | 小车定位链条是否正常（每周两次） |
| 8 | 更换小车减速机齿轮箱润滑油（每年一次） |
| 9 | 小车刹车装置部件有无松动（每周两次） |
| 10 | 小车刹车闸皮厚度mm（每周两次） |
| 11 | 小车设备表面清灰（每周两次） |
| 其他 |  |
| 1 | 抓斗提升机减速机齿轮箱油位是否正常，加油至正常油位 。（每周两次） |
| 2 | 抓斗提升机减速机齿轮箱等传动部件有无异常声音（每周两次） |
| 3 | 抓斗提升机减速机齿轮箱有无渗漏（每周两次） |
| 4 | 抓斗提升机驱动电机加注二硫化钼润滑脂（共二处）（每月一次） |
| 5 | 更换抓斗提升机减速机齿轮箱润滑油（每年一次） |
| 6 | 抓斗提升机轴承加注二硫化钼润滑脂（共二处）（每周两次） |
| 7 | 抓斗提升机刹车闸皮厚度mm （每周两次） |
| 8 | 耦合器传动部分声音是否异常（每周两次） |
| 9 | 抓斗电缆有无破损，护网是否牢固（每周两次） |
| 10 | 检查碳刷及滑环，清理碳刷室内的碳粉（每周两次） |
| 11 | 导绳器固定螺丝，导绳器活动（每周两次） |
| 12 | X向防晃器外观检查，紧固螺丝（每周两次） |
| 13 | Y向防晃器外观检查，紧固螺丝（每周两次） |
| 14 | 检查大车行走轨道螺栓松动，并紧固（每周两次） |
| 15 | 检查垃圾吊电缆支架，有无开裂松动（每周两次） |

渣吊及抓斗保养项目

| 序号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 抓斗部分 |  |
| 1 | 检查钢丝绳及固定夹具、吊环（每周一次） |
| 2 | 抓斗各转动部件销轴处加滑油（每周一次） |
| 3 | 检查抓斗开合有无异常声音（每周一次） |
| 4 | 检查抓斗电缆的固定部分（抗拉网、钢丝绳等）是否需更换（每周一次） |
| 5 | 更换液压系统滑油滤芯（每季度一次） |
| 6 | 液压系统液压电机轴承加润滑脂（每半年一次） |
| 7 | 钢丝绳外表加润滑脂（每周一次） |
| 8 | 更换液压系统液压油（每年一次） |
| 9 | 检测开合斗油压（每周一次） |
| 大小车、起升机构部分 |  |
| 1 | 检查起升电机齿轮箱有无渗漏、油位是否正常、轴承等转动部件有无异常声音（每月一次） |
| 2 | 检查起升电机冷却风扇工作是否正常（每月一次） |
| 3 | 小车行走电机的齿轮箱有无渗漏、油位是否正常、轴承等转动部件有无异常声音、钢轮固定螺丝是否松动（每月一次） |
| 4 | 检查电力液压推动器工作是否正常，制动器及制动瓦松紧是否合适（每月一次） |
| 5 | 电力液压推动器液压油（HLM46#抗磨液压油）有无渗漏、油位是否正常（每月一次） |
| 6 | 检查电缆卷筒碳刷及滑环，清理碳刷室内的碳粉（每季度一次） |
| 其他 |  |
| 1 | 电缆（即挂缆）的固定滚轮有无松脱、滚轮有无损坏（每周一次） |
| 2 | 清扫检修平台上的杂物（每周一次） |
| 3 | 清扫箱、柜内的灰尘、电气粉尘（每周一次） |
| 4 | 紧固电缆（即挂缆）的固定滚轮（每周一次） |

汽机吊保养项目

| 序号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 检查起重机操作装置、机构是否灵活好用（每月一次） |
| 2 | 检查钢丝绳是否有疲劳断丝、磨损、腐蚀、外伤、变形等（每月一次） |
| 3 | 检查吊钩转动部位是否灵活、钩体表面是否光洁、有无裂纹（每月一次） |
| 4 | 检查车轮踏面、轮缘和轮辐有无裂纹、磨损（每月一次） |
| 5 | 检查轨道钢轨、螺栓有无裂纹、松脱和腐蚀（每月一次） |
| 6 | 检查减速器地脚螺栓，是否有松动、脱落和折断，壳体是否有裂纹、变形缺损现象（每月一次） |
| 7 | 检查减速器油位是否正常（每月一次） |
| 8 | 检查传动轴或联轴器有无螺栓断裂、松动、缺失（每月一次） |
| 9 | 检查制动装置是否可靠制动，制动器各绞点应转动灵活无卡涩（每月一次） |
| 10 | 检查缓冲器是否有松脱、有无老化变质等不良情况（每月一次） |
| 11 | 检查限位器动作是否可靠灵活，到达限位点时能否断电停车（每月一次） |
| 12 | 检查消防设施是否完善合格（每月一次） |
| 13 | 检查行车门或行车控制开关是否上锁，锁具是否好用（每月一次） |
| 14 | 检查行车通道、栏杆是否牢固并符合安规相关要求（每月一次） |

表3 电仪专业检查要求表

| 序号 | 工序描述 | 步骤描述 | 人数 | 专业（M：机械；E:电 仪） | 周期 | 周期单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑线电缆检查、绑扎 | 电缆不得有外伤、异常的弯曲或扭转、老化等缺陷，滑线电缆定期绑扎 | 2 | E | 1 | 周 |
| 2 | 抓斗电缆检查 | 电缆与抓斗的连接插头不得有松动；支承牛角配重两端不得有松动 | 2 | E | 1 | 周 |
| 3 | 大小车限位开关检查 | 大小车限位功能正常 | 2 | E | 1 | 周 |
| 4 | 起升限位检查 | 起升上、下限位功能正常 | 2 | E | 1 | 周 |
| 5 | 检查、紧固控制箱内端子； | 检查控制箱内开关、继电器、PLC模块运行正常，紧固控制箱内端子； | 2 | E | 1 | 周 |
| 6 | 检查滑线小车 | 检查大、小车中间滑车、头车有无变形、滑轮有无卡涩； | 2 | E | 1 | 周 |
| 7 | 检查大、小车行走电机 | 检查大、小车行走电机运行正常，无过流、无超温、无卡涩，制动抱闸动作可靠平顺。 | 2 | E | 1 | 周 |
| 8 | 检查卷筒电缆 | 检查卷筒电缆有无损伤、无跳槽 | 2 | E | 1 | 周 |
| 9 | 检查小车起升电机、冷却风机 | 检查小车起升电机运行正常，无过流、无超温、无卡涩，制动抱闸动作可靠平顺。冷却风机是完好； | 2 | E | 1 | 周 |
| 10 | 调整大车两侧安全门及限位开关位置，松动固定 | 大车两侧安全门螺栓紧固无松动，搭扣是否良好，限位开关紧固调整 | 2 | E | 2 | 周 |
| 11 | 测试行车遥控器功能是否正常和外观是否完好 | 遥控器外观无破损、油污，功能是否良好可靠 | 1 | E | 2 | 周 |
| 12 | 检查三相电源指示灯常亮、无闪烁 | 断电检查三相电源接线紧固情况，电缆无破损，电源指示灯是否常亮完好、无闪烁情况 | 2 | E | 2 | 周 |
| 13 | 检查所有限位开关状态，进行必要的调整、润滑 | 限位开关功能测试检查，有无异常，螺栓紧固情况是否良好，开盖检查调整及润滑部位润滑 | 2 | E | 2 | 周 |
| 14 | 检查行走机构声光报警装置工作状态 | 检查大车行走机构声光报警装置工作状态是否良好，螺栓无松动 | 2 | E | 2 | 周 |
| 15 | 检查起升高度、小车定位装置报警灯状态，必要时调 | 起升高度限位是否良好无异常，警示灯状态是否良好，位置调整，螺栓紧固 | 2 | E | 2 | 周 |
| 16 | 电柜风扇滤网更换 | 滤网积灰严重、透气性不佳,每月例行更换 | 2 | E | 1 | 月 |
| 17 | 变频器历史故障查看 | 变频器历史故障检查无异常、运行无噪声、输出波形正常（NCDRIVE软件）、电源电压波形正常（无尖峰脉冲和波形畸变）、电容器充放电合格、监控参数检查无异常，运行功能检查合格、使用pc联机检查DCLINK、数字I/O、模拟I/O、电源质量、输出波形质量、输入电流特性、输出电流特性、全轨道运行输出力矩畸变、通讯控制状态等技术手册中提及状态监控器历史故障检查、swp\starts\runtime\cycles\meanload\Brswp记录值分析、通过PC联 机检测高低速转换保护功能、数字I/O、模拟I/O状态、CANBUS通讯质量等技术手册中提及的其他监控点 | 1 | E | 1 | 月 |
| 18 | 监控器历史故障查看 |  | 1 | E | 1 | 月 |
| 19 | 检查主开关触点动作情况是否良好 | 接触器;运行噪音检查、Rc保护功能检查、功率控制触点抽查、线圈温升检查、衔铁状态检查、通过CONTROLPRO检查开关次数统计及寿命分析 | 2 | E | 1 | 月 |
| 20 | 检查激光定位装置定位是否准确，松动螺栓紧固 | 激光定位装置是否固定牢固，位置有无变化需调整 | 2 | E | 1 | 月 |
| 21 | 检查主钩起升机构电机运行状态 | 马达:马达绝缘合格1000v测试、绕组电阻合格、绕组电阻对称、电机运行无震动噪音、固定螺栓力矩合格、高低速转换平滑无冲击、制动可靠无冲击、高低速电流正常 | 2 | E | 1 | 季度 |
| 22 | 检查副钩起升机构电机运行状态 | 马达:马达绝缘合格1000v测试、绕组电阻合格、绕组电阻对称、电机运行无震动噪音、固定螺栓力矩合格、高低速转换平滑无冲击、制动可靠无冲击、高低速电流正常无冲击、高低速电流正常 | 2 | E | 1 | 季度 |
| 23 | 检查主钩载荷装置,如超差10%,则调节 | 吊装测试已知重量负载，查看监控器吨位显示，负载吨位误差需在10%范围内，如误差过大需按监控器手操重新标定负载 | 3 | E | 1 | 季度 |
| 24 | 检查副钩载荷装置,如超差10%,则调节 | 吊装测试已知重量负载，查看监控器吨位显示，负载吨位误差需在10%范围内，如误差过大需按监控器手操重新标定负载 | 3 | E | 1 | 季度 |
| 25 | 检查限位开关档杆状态 | 大小车行走限位开关限位撞杆:运行测试灵敏度、运行测试触面位置、运行测试复位功能、转轴润滑检查、内部触点测试、接线检查 | 2 | E | 1 | 季度 |
| 26 | 滑线小车导轨涂抹润滑油 | 滑线小车导轨涂抹润滑油 | 2 | E | 1 | 季度 |
| 27 | 检查清理小车滑环和炭刷 | 检查小车滑环和炭刷磨损情况，清理滑环和炭刷积灰。 | 2 | E | 1 | 季度 |
| 28 | 检查大车导电排和集电器的状态 | 集电器/滑线外壳无破损受伤、集电器电刷磨损量正常、磨损量均匀、滑线磨损量正常、滑线固定可靠、滑线水平度正常、间距正常、连接端可靠、绝缘处理合理、绝缘测试合格1000v | 3 | E | 1 | 半年 |
| 29 | 检查照明灯安装是否牢固，固定支架是否松动或脱 | 照明/报警/电源指示灯功能可靠、报警声响功能正常、接线可靠、固定可靠 | 3 | E | 1 | 半年 |
| 30 | 变频器PC联机监控运行，参数下载比较 | 使用pc联机检查DCLINK、数字I/O、模拟I/O、电源质量、输出波形质量、输入电流特性、输出电流特性、全轨道运行输出力矩畸变、通讯控制状态等技术手册中提及的其他监控点 | 1 | E | 1 | 半年 |
| 31 | 电控柜内接触器端子螺栓紧固 | 接触器通过Controlpro监控无超寿命使用、吸合后无噪声、表面清洁、负载电流正常，接线端子拧紧力矩可靠，RC吸收电路运行可靠、接线端子力矩检查、过载保护设置核对、开关性能测试、触点性能检查 | 2 | E | 1 | 半年 |
| 32 | 检查电控柜内线排状况 | 控制箱箱体固定可靠、周边布线走线安全可靠、防护等级未遭破坏、柜内无积水积尘、接线端子力矩合格、布线整齐美观 | 2 | E | 1 | 半年 |
| 33 | 所有电机三相对地、相间绝缘阻值测量大于1兆欧 | 摇表1000V测量电机相间、相地绝缘，阻值大于1兆欧 | 3 | E | 1 | 年 |
| 34 | 大车与小车之间接地电阻测量小于4欧姆 | 摇表测量大车与小车间接地电阻，阻值小于4欧姆 | 2 | E | 1 | 年 |
| 35 | 大车与立柱钢梁之间接地电阻小于4欧姆 | 摇表测量大车与立柱间接地电阻，阻值小于4欧姆 | 2 | E | 1 | 年 |
| 36 | 备份所有的程序 | 包括但不限于PLC、变频器、环网交换机的配置文件，这点非常重要， 一旦设备损坏，将没有参数导致设备长期停机 | 2 | E | 1 | 年 |
| 37 | MUI系统分析 | 查看运行数据与历史故障，进行分析记录 | 2 | E | 1 | 年 |
| 38 | 变频器B卡、C卡等检查 | 查看运行数据与历史故障，进行分析记录 | 2 | E | 1 | 年 |

表2 机务专业检查要求表

| 序号 | 工序描述 | 步骤描述 | 人数 | 专业（M：机械；E:电 仪） | 周期 | 周期单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查大车机构电机运行状态及制动器功能 | 大车运行马达无异响，制动器打开状态是否良好，无异常 | 2 | M | 2 | 周 |
| 2 | 检查小车机构电机运行状态及制动器功能 | 小车运行马达无异响，制动器打开状态是否良好，无异常 | 2 | M | 2 | 周 |
| 3 | 主钩起升机构制动器功能、刹车片厚度及间隙 | 起升马达运行无异响，制动器打开状态是否良好，刹车片厚度测量间隙调整 | 2 | M | 2 | 周 |
| 4 | 副钩起升机构制动器功能、刹车片厚度及间隙 | 起升马达运行无异响，制动器打开状态是否良好，刹车片厚度测量间隙调整 | 2 | M | 2 | 周 |
| 5 | 行车主梁及走台5S | 行车走台及主梁无异物，定期进行5S清洁 | 2 | M | 2 | 周 |
| 6 | 检查主钩钢丝绳磨损及一个截距内断丝数量 | 钢丝绳:全程断丝断股检查、外径测量、松股及其他形变检查、表面润滑、终端固定力矩检查、卷筒余量钢绳检查、特殊环境钢绳表面附着物分析、渗透物质分析、灼伤电击损伤检查钢丝绳:全程断丝断股检查、外径测量、松股及其他形变检查、表面润 | 2 | M | 4 | 周 |
| 7 | 检查副钩钢丝绳磨损及一个截距内断丝数量 | 滑、终端固定力矩检查、卷筒余量钢绳检查、特殊环境钢绳表面附着物分析、渗透物质分析、灼伤电击损伤检查 | 2 | M | 4 | 周 |
| 8 | 间隔1米测量钢丝绳直径，直径变细不小于7% | 钢丝绳直径:游标卡尺或螺旋测微仪测量圆周最大值最小值、多点测量取最大值最小值、依据KC标准规定的其他测量 | 2 | M | 4 | 周 |
| 9 | 目视检查钢丝绳无扭曲、变形 | 钢丝绳:全程断丝断股检查、外径测量、松股及其他形变检查、表面润滑、终端固定力矩检查、卷筒余量钢绳检查、特殊环境钢绳表面附着物分析、渗透物质分析、灼伤电击损伤检查钢丝绳:全程断丝断股检查、外径测量、松股及其他形变检查、表面润分析、渗透物质分析、灼伤电击损伤检查 | 2 | M | 4 | 周 |
| 10 | 检查主钩起升电机与齿轮箱橡胶弹性联轴器状态 | 电机运行状态良好无异响，固定螺栓无松动弹性联轴器无损坏 | 2 | M | 4 | 周 |
| 11 | 检查副钩起升电机与齿轮箱橡胶弹性联轴器状态 | 电机运行状态良好无异响，固定螺栓无松动弹性联轴器无损坏 | 2 | M | 4 | 周 |
| 12 | 齿轮油品质、油量、密封性能检查，安装螺栓力矩 | 齿轮箱不漏油、油品质合格、固定螺栓无松动、油位观察合格 | 2 | M | 4 | 周 |
| 13 | 检查小车的挂缆及各挂缆小车运行、固定情况 | 挂缆运行小车滑动流畅、挂缆弯曲处无破损漏电、电缆布线长度合适、无过短过长现象、电缆与周边设备无冲突无刮擦隐患、挂缆小车滑动流畅、轮子润滑可靠、牵引链条设置合理、终端防脱措施合格 | 2 | M | 4 | 周 |
| 14 | 主钩起升制动器力矩查看，预留冲程距离调整 | 起升制动片 :响应时间测量分析、表面磨损检查、厚度寿命预估、异常现象分析解决、轴向滑动状态检查、制动盘磨损检查、双电机制动片磨损均衡性分析、双电机制动器动作同步性分析，预留冲程距离范围安全、可靠 | 2 | M | 12 | 周 |
| 15 | 副钩起升制动器力矩查看，预留冲程距离调整 | 起升制动片 :响应时间测量分析、表面磨损检查、厚度寿命预估、异常现象分析解决、轴向滑动状态检查、制动盘磨损检查、双电机制动片磨损均衡性分析、双电机制动器动作同步性分析，预留冲程距离范围在8- | 2 | M | 12 | 周 |
| 16 | 检查大车防撞机构状态并模拟测试 | 防撞装置设置可靠、无松动、机械防撞弹性可靠、光电开关性能模拟测试、感应距离运行测试、反光板安装固定检查、反光板表面反光性能检查、发射信号对中效果测试、开关安装固定检查、布线检查 | 3 | M | 12 | 周 |
| 17 | 检查主钩吊钩附件状态及紧固情况 | 吊钩和安全卡: 安全卡性能检查、弹簧的性能检查、弹簧表面锈蚀检查、弹性形变检查 | 2 | M | 12 | 周 |
| 18 | 检查副钩吊钩附件状态及紧固情况 | 吊钩和安全卡: 安全卡性能检查、弹簧的性能检查、弹簧表面锈蚀检查、弹性形变检查 | 2 | M | 12 | 周 |
| 19 | 检查副钩起升机构固定螺栓的紧固情况 | 与起升机构的连接:连接部位的运行状况分析、连接部位的磨损状况分析、定位部件的位移检查、锁定螺栓的力矩检查 | 3 | M | 12 | 周 |
| 20 | 检查主钩起升机构固定螺栓的紧固情况 | 与起升机构的连接:连接部位的运行状况分析、连接部位的磨损状况分析、定位部件的位移检查、锁定螺栓的力矩检查 | 3 | M | 12 | 周 |
| 21 | 检查大车行走机构的紧固情况 | 车轮固定螺栓检查无松动、踏面磨损情况检查、轮缘磨损检查、轴承有无异响 | 3 | M | 12 | 周 |
| 22 | 检查小车行走机构的紧固情况 | 车轮固定螺栓检查无松动、踏面磨损情况检查、轮缘磨损检查、轴承有无异响 | 3 | M | 12 | 周 |
| 23 | 地面电源箱状态查看 | 地面电源箱电压显示正常，断电开关工作状态正常，锁定机构可有效锁定。 | 2 | M | 12 | 周 |
| 24 | 行车主钩吊环磨损、开口销状态 | 吊环和开口销: 吊环表面锈蚀检查、危险断面磨损量测量、吊环开口销是否失效变形，开口销为一次性用品，每次取出后需即时更换 | 2 | M | 12 | 周 |
| 25 | 检查大车轨道情况，压板螺栓松动固定 | 轨道固定螺栓力矩合格，接口间隙合格，止挡块正常 | 3 | M | 12 | 周 |
| 26 | 大车制动器刹车片及花键磨损情况 | 响应时间测量分析、表面磨损检查、厚度寿命检查、异常现象分析解决、轴向滑动状态检查、内齿磨损检查、双电机制动片磨损均衡性分析、双电机制动器动作同步性分析 | 3 | M | 12 | 周 |
| 27 | 小车制动器刹车片及花键磨损情况 | 响应时间测量分析、表面磨损检查、厚度寿命检查、异常现象分析解决、轴向滑动状态检查、内齿磨损检查、双电机制动片磨损均衡性分析、双电机制动器动作同步性分析双电机制动器动作同步性分析 | 3 | M | 12 | 周 |
| 28 | 检查主钩吊钩磨损及开口度变化 | 吊钩和安全卡: 安全卡性能检查、弹簧的性能检查、弹簧表面锈蚀检查、弹性形变检查、钩头断面磨损超10%、开口度超出原尺寸10%，尖端扭转超过10°、吊环开口销是否失效变形 | 2 | M | 24 | 周 |
| 29 | 检查副钩吊钩磨损及开口度变化 | 吊钩和安全卡: 安全卡性能检查、弹簧的性能检查、弹簧表面锈蚀检查、弹性形变检查、钩头断面磨损超10%、开口度超出原尺寸10%，尖端扭转超过10°、吊环开口销是否失效变形转超过10°、吊环开口销是否失效变形 | 2 | M | 24 | 周 |
| 30 | 检查主钩吊钩轴向间隙 | 测量吊钩外露芯轴间距，外露芯轴直径测量，磨损量不超过5% | 2 | M | 24 | 周 |
| 31 | 检查副钩吊钩轴向间隙 | 测量吊钩外露芯轴间距，外露芯轴直径测量，磨损量不超过5% | 2 | M | 24 | 周 |
| 32 | 各机构润滑点润滑 | 各机构润滑点润滑、无缺油变质现象、油嘴是否完好损坏 | 3 | M | 24 | 周 |
| 33 | 检查大小车行走车轮磨损情况 | 轮面磨损检查、轮缘磨损检查、轴承检查润滑、固定螺栓力矩检查、安装端位移、轴向位移检查、轮面圆整度测量、轮面轨面平直度测量、车轮安装垂直度检查、多轮同步性能监测、多轮水平度检测 | 2 | M | 24 | 周 |
| 34 | 检查主钩钢丝绳卷筒绳槽磨损情况 | 卷筒齿面齿峰齿距测量、绳槽材质变异检查(裂痕砂眼沟槽)、绳槽表面磨损分析、卷筒齿轮润滑 | 2 | M | 1 | 年 |
| 35 | 检查副钩钢丝绳卷筒绳槽磨损情况 | 卷筒齿面齿峰齿距测量、绳槽材质变异检查(裂痕砂眼沟槽)、绳槽表面磨损分析、卷筒齿轮润滑 | 2 | M | 1 | 年 |
| 36 | 检查滑轮组是否完好，转动自如 | 运行检查吊钩动滑轮组旋转性能、检查吊钩滑轮组润滑、固定螺栓力矩检查、滑轮组表面磨损状况检查、穿绳方式检查、滑轮组轴承检查、轴承润滑、同心轴的磨损状况、轴的终端固定检查、吊钩旋转性能检查、滑轮组材质变异状况检查分析(裂痕砂眼沟槽) | 2 | M | 1 | 年 |
| 37 | 检查小车轨道情况 | 轨道固定螺栓力矩合格、水平度、间距误差、单条平直度、接口间隙合格，止挡块正常 | 3 | M | 1 | 年 |
| 38 | 检查行车钢结构固定螺丝是否松动 | 检查钢结构形变、受力部件的结构形变、焊接部位的状况分析、大梁连接螺栓力矩合格偏移角度正常、锁紧力矩检查、止退部件功能检查、定位标记检查、螺栓防锈检查或处理 | 3 | M | 1 | 年 |
| 39 | 更换齿轮箱润滑油 | 油脂变质，缺少、定期补油及更换油脂 | 4 | M | 3 | 年 |

三固运行中心

表4 维护保养周期

| 序号 | 名称 | 品牌/厂家 | 型号 | 维保内容 | 单位 | 数量 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双梁行车 | 河南卫华 | QZLY10t-16.5m A7 | 月度维护 | 次 | 8 | 1 |
| 2 |  |  |  | 季度维护 | 次 | 2 |  |
| 3 |  |  |  | 半年度维护 | 次 | 1 |  |
| 4 |  |  |  | 年度维护 | 次 | 1 |  |
| 5 | 单梁行车 | 河南卫华 | LD3t-18m A4 | 月度维护 | 次 | 11 | 2 |
| 6 |  |  |  | 年度维护 | 次 | 1 |  |
| 7 |  |  | LD5t-15.5m A4 | 月度维护 | 次 | 11 | 1 |
| 8 |  |  |  | 年度维护 | 次 | 1 |  |
| 9 | 液压抓斗 | 上海佩纳 | MMGL2000-4 | 每周一次 | 次 | 42 | 2 |
| 10 |  |  |  | 每1000小时 | 次 | 9 |  |
| 11 |  |  |  | 每年一次 | 次 | 1 |  |
| 12 | 电动葫芦 | 河南卫华 | 1T—2T | 月度维护 | 次 | 11 | 6 |
| 13 |  |  |  | 年度维护 | 次 | 1 |  |

行车各项目保养内容

表5 双梁行车月维修维保内容

| 检 查 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 运行 轨道 | 1、运行范围内障碍物 | 运行范围内与建筑物及其他设备的最小距离应不小于100mm。 |
|  | 2、轨道端部止挡及连接螺栓或焊缝 | 轨道端部止挡不准有变形，破损等缺陷，其连接螺栓不得松动。采用焊接连接焊缝不得有裂纹。 |
|  | 3、固定轨道的连接螺栓 | 螺栓不得有松动。 |
| 按钮 装置 | 1、外观 | 外观及绝缘物不得有损伤。 |
|  | 2、悬挂电缆 | 电缆上、下两端固定应牢固可靠不得有破损、断线等缺陷，须保证绝缘。 |
| 电磁接触器 | 动作状态 | 触点的接触和打开动作应灵敏，不得粘连。 |
| 起升限位器 | 动作状态 | 动作灵敏可靠，应调节到吊钩在上升限位时吊钩装置最高点与卷筒间距离不小于50mm。 |
| 吊钩 装置 | 1、吊钩 | 目测不得有裂纹、异常磨损和钩口异常变形。 |
|  | 2、轴承 | 回转应灵活、平滑。 |
|  | 3、吊钩螺母 | 锁紧装置不得有松动。 |
|  | 4、滑轮 | 滑轮槽不得有异常磨损，轮缘完整，不得有损伤。 |
|  | 5、外观 | 滑轮罩壳不得有磨损，挡轴板、挡圈及销不得有松动，钩口闭锁装置应正常。 |
| 钢丝绳 | 1、绳端固定状态 | 钢丝绳各尾端固定应牢固可靠，不得有异常。 |
|  | 2、外观 | 不得有扭结、灼伤及明显的松散、腐蚀等缺陷，绳上应有润滑油脂。 |

表6   双梁行车季度维修维保内容

| 检 查 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 运行 轨道 | 1、运行范围内障碍物 | 运行范围内与建筑物及其他设备的最小间距应不小于100mm |
|  | 2、轨道端部止挡及连接螺栓或焊缝 | 轨道端部止挡不准有变形，破损等缺陷，其连接螺栓不得松动。采用焊接连接焊缝不得有裂纹。 |
|  | 3、固定轨道的连接螺栓 | 螺栓不得有松动。 |
| 按钮 装置 | 1、外观 | 外观及绝缘物不得有损伤。 |
|  | 2、悬挂电缆 | 电缆上、下两端固定应牢固可靠不得有破损、断线等缺陷，须保证绝缘。 |
| 电磁接触器 | 1、动作状态 | 触点的接触和打开动作应灵敏，不得粘连。 |
|  | 2、触点 | 不得有严重磨损及磨耗。 |
| 起升限位器 | 动作状态 | 动作灵敏可靠，应调节到吊钩在上升限位时吊钩装置最高点与卷筒间距离不小于50mm。 |
| 电缆 | 外观 | 不得有外伤，异常的弯曲或扭转，老化等缺陷。 |
|  | 装配状况 | 电缆与开关的连接不得有松动，吊线环不得脱离滑道，支撑钢丝两端不得有松动。 |
| 吊钩 装置 | 1、吊钩 | 目测不得有裂纹、异常磨损和钩口异常变形。 |
|  | 2、轴承 | 回转应灵活、平滑。 |
|  | 3、吊钩螺母 | 锁紧装置不得有松动。 |
|  | 4、滑轮 | 滑轮槽不得有异常磨损，轮缘完整，不得有损伤。 |
|  | 5、外观 | 滑轮罩壳不得有磨损，挡轴板、挡圈及销不得有松动，钩口闭锁装置应正常。 |
| 制动器 | 起升机构的制动环或制动片 | 锥形制动磨损量不得大于原厚度的50%，且不大于轴向调整量的最大值。制动片的磨损不大于原厚度的50%。 |
| 钢丝绳 | 1、绳端固定状态 | 钢丝绳各尾端固定应牢固可靠，不得有异常。 |
|  | 2、外观 | 不得有扭结、灼伤及明显的松散、腐蚀等缺陷，绳上应有润滑油脂。 |
| 齿轮油状况 |  | 开式齿轮表面应定期加油脂，闭式齿轮应定期加机油。 |

表7   双梁行车半年维修维保内容

| 检 查 项 目 |  |  | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行 轨道 | 1、运行范围内障碍物 |  | 运行范围内与建筑物及其他设备的最小间距应不小于100mm |
|  | 2、轨道端部止挡及连接螺栓或焊缝 |  | 轨道端部止挡不准有变形，破损等缺陷，其连接螺栓不得松动。采用焊接连接焊缝不得有裂纹。 |
|  | 3、固定轨道的连接螺栓 |  | 螺栓不得有松动。 |
|  | 4、轨道接头焊缝 |  | 焊缝不得有裂纹等缺陷。 |
| 按钮 装置 | 1、外观 |  | 外观及绝缘物不得有损伤。 |
|  | 2、悬挂电缆 |  | 电缆上、下两端固定应牢固可靠不得有破损、断线等缺陷，须保证绝缘。 |
|  | 3、触点 |  | 触点不得有严重磨损。 |
|  | 4、接线及接地 |  | 接线应牢固可靠，连接螺栓不得有松动。 |
| 电磁接触器 | 1、动作状态 |  | 触点的接触和打开动作应灵敏，不得粘连。 |
|  | 2、接地螺栓 |  | 不得有松动现象。 |
|  | 3、触点 |  | 不得有严重磨损及磨耗。 |
| 起升限位器 | 1、动作状态 |  | 动作灵敏可靠，应调节到吊钩在上升限位时吊钩装置最高点与卷筒间距离不小于50mm。 |
|  | 2、触点 |  | 动作准确、灵敏，不得有损伤及严重磨损。 |
|  | 3、接地螺栓 |  | 不得有松动现象。 |
| 滑 线 |  |  | 滑线不得有严重锈蚀和油垢，支撑安装应牢固，滑线不得有明显的下挠。 |
| 电缆 |  | 1、外观 | 不得有外伤，异常的弯曲或扭转，老化等缺陷。 |
|  |  | 2、装配状况 | 电缆与开关的连接不得有松动，吊线环不得脱离滑道，支撑钢丝两端不得有松动。 |
| 吊钩 装置 |  | 1、吊钩 | 目测不得有裂纹、异常磨损和钩口异常变形。 |
|  |  | 2、轴承 | 回转应灵活、平滑。 |
|  |  | 3、吊钩螺母 | 锁紧装置不得有松动。 |
|  |  | 4、滑轮 | 滑轮槽不得有异常磨损，轮缘完整，不得有损伤。 |
|  |  | 5、外观 | 滑轮罩壳不得有磨损，挡轴板、挡圈及销不得有松动，钩口闭锁装置应正常。 |
| 制动器 |  | 1、起升机构的制动环或制动片 | 锥形制动磨损量不得大于原厚度的50%，且不大于轴向调整量的最大值。制动片的磨损不大于原厚度的50%。 |
|  |  | 2、运行机构的平面制动环 | 平面制动环的磨损量不大于原厚度的50%。 |
|  |  | 3、制动环的外观 | 制动环的外观不得有裂纹和损伤。 |
| 运行 小车 |  | 1、墙板 | 连接螺栓不得有松动。 |
|  |  | 2、车轮 | 踏面和轮缘不得有异常磨损和伤痕。 |
| 钢丝绳 |  | 1、绳端固定状态 | 钢丝绳各尾端固定应牢固可靠，不得有异常。 |
|  |  | 2、外观 | 不得有扭结、灼伤及明显的松散、腐蚀等缺陷，绳上应有润滑油脂。 |
| 集电器 |  | 1、工作状况 | 集电器轮回转应灵活，不得有明显磨损。 |
|  |  | 2、外观 | 连接螺栓不得有松动，绝缘体不得松动和破损，弹簧不得失去弹性。 |
| 齿轮油状况 |  |  | 开式齿轮表面应定期加油脂，闭式齿轮应定期加机油。 |

表8  行车年维修维保内容

| 检 查 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 运行 轨道 | 1、运行范围内障碍物 | 运行范围内与建筑物及其他设备的最小间距应不小于100mm |
|  | 2、轨道端部止挡及连接螺栓或焊缝 | 轨道端部止挡不准有变形，破损等缺陷，其连接螺栓不得松动。采用焊接连接焊缝不得有裂纹。 |
|  | 3、固定轨道的连接螺栓 | 螺栓不得有松动。 |
|  | 4、轨道接头焊缝 | 焊缝不得有裂纹等缺陷。 |
|  | 5、轨道磨损 | 轨道与车轮踏面及轮缘接触处不得局部异常变形及磨损。 |
| 按钮 装置 | 1、外观 | 外观及绝缘物不得有损伤。 |
|  | 2、悬挂电缆 | 电缆上、下两端固定应牢固可靠不得有破损、断线等缺陷，须保证绝缘。 |
|  | 3、触点 | 触点不得有严重磨损。 |
|  | 4、接线及接地 | 接线应牢固可靠，连接螺栓不得有松动。 |
| 电磁接触器 | 1、动作状态 | 触点的接触和打开动作应灵敏，不得粘连。 |
|  | 2、接地螺栓 | 不得有松动现象。 |
|  | 3、触点 | 不得有严重磨损及磨耗。 |
| 起升限位器 | 1、动作状态 | 动作灵敏可靠，应调节到吊钩在上升限位时吊钩装置最高点与卷筒间距离不小于50mm。 |
|  | 2、触点 | 动作准确、灵敏，不得有损伤及严重磨损。 |
|  | 3、接地螺栓 | 不得有松动现象。 |
| 滑 线 |  | 滑线不得有严重锈蚀和油垢，支撑安装应牢固，滑线不得有明显的下挠。 |
| 电缆 | 1、外观 | 不得有外伤，异常的弯曲或扭转，老化等缺陷。 |
|  | 2、装配状况 | 电缆与开关的连接不得有松动，吊线环不得脱离滑道，支撑钢丝两端不得有松动。 |
| 吊钩 装置 | 1、吊钩 | 目测不得有裂纹、异常磨损和钩口异常变形。 |
|  | 2、轴承 | 回转应灵活、平滑。 |
|  | 3、吊钩螺母 | 锁紧装置不得有松动。 |
|  | 4、滑轮 | 滑轮槽不得有异常磨损，轮缘完整，不得有损伤。 |
|  | 5、外观 | 滑轮罩壳不得有磨损，挡轴板、挡圈及销不得有松动，钩口闭锁装置应正常。 |
| 制动器 | 1、起升机构的制动环或制动片 | 锥形制动磨损量不得大于原厚度的50%，且不大于轴向调整量的最大值。制动片的磨损不大于原厚度的50%。 |
|  | 2、运行机构的平面制动环 | 平面制动环的磨损量不大于原厚度的50%。 |
|  | 3、制动环的外观 | 制动环的外观不得有裂纹和损伤。 |
| 运行 小车 | 1、墙板 | 连接螺栓不得有松动。 |
|  | 2、车轮 | 踏面和轮缘不得有异常磨损和伤痕。 |
| 钢丝绳 | 1、绳端固定状态 | 钢丝绳各尾端固定应牢固可靠，不得有异常。 |
|  | 2、外观 | 不得有扭结、灼伤及明显的松散、腐蚀等缺陷，绳上应有润滑油脂。 |
| 集电器 | 1、工作状况 | 集电器轮回转应灵活，不得有明显磨损。 |
|  | 2、外观 | 连接螺栓不得有松动，绝缘体不得松动和破损，弹簧不得失去弹性。 |
| 齿轮油状况 |  | 开式齿轮表面应定期加油脂，闭式齿轮应定期加机油。 |

表9  单梁行车月检项目

| 检 查 项 目 |  | 考 核 标 准 及 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 运行轨道 | 运行范围内的障碍物 阻进器的变形、破坏及连接螺栓或焊缝工字钢轨道固定螺栓 工字钢轨道接头及固定焊缝 轨道的异常磨损 | 电动葫芦在运行范围内与土建及其他设备最小间隔≥100mm 阻进器不得有变形、破损等缺陷，采用螺栓连接时螺栓及紧固件不应有松动，采用焊接时焊缝不应有龟裂 不得有松动、脱落 焊缝不得有裂纹、龟裂等缺陷 工字钢与车轮踏面、轮缘接触处不得有局部异常变形及磨损 |
| 按钮开关∧手电门∨ | 手电门外观 手电门悬挂电缆 操作按钮联锁装置 开关触点 接地螺钉 | 外壳及绝缘物不得有损伤 悬挂电缆上下端固定要牢固可靠，不得有破损处，不得有断线，要保证绝缘 上---一下、左----右、前----后、各组按钮联锁要可靠，同时按一组按钮，应保证电动葫芦不动作 不得有磨耗及损伤 不得有松动，地线要接牢 |
| 交流接触器 | 触点状态 触点动作 接线固定连接螺钉 | 不得有严重的损伤及磨耗 触点接触、打开动作要灵敏，不得有粘连 不得有松动、脱落 |
| 限位器 | 动作状态 触点动作 动作位置 接线固定连接螺钉 | 无异常 动作应灵敏可靠 重锤式应调节到保证吊钩装置的上极限位置距卷筒外壳≥50mm 不得有松动 |
| 电缆 | 外表 悬挂状态 吊线环 电缆的连接 支承钢丝 | 不得有破裂、损伤、芯线外露 无异常弯曲、扭转 间隔要适当，不得脱离滑道 电缆与开关的连接不得有松动或脱落 两端固定不得有松动 |
| 滑线 | 挠度 清洁状况 支承状态 | 滑线要张紧，不得有明显的下挠度 滑线上下不得有严重的锈蚀及污物 支撑装置要牢固可靠，不得有破损 |
| 集电器 | 与电缆的连接 滑轮的回转 滑轮的磨损 集电器的绝缘 弹簧的变形 | 连接螺栓不应有松动或脱落 集电滑轮回转要平滑，否则应供油 集电滑轮槽和油孔不得有明显的磨损 绝缘体的固定不得有松动，要安全可靠 不得因锈蚀和疲劳而失去弹力 |
| 制 动 器 | 锥形制动环或盘式制动片的磨损 运行机构平面制动环 制动环（片） | 锥形制动环磨损量不得使轴向移动量超过3—5mm（正常时为1.5mm），圆盘制动片磨损量不得超过原厚度的50% 磨损量不得超过原厚度的50% 不得有裂纹 |
| 钢 丝 绳 | 断丝 磨损 外伤 松散与腐蚀 绳端的固定 与均衡滑轮接触处 润滑油 | 1个捻距内钢丝绳断丝数量不得超过钢丝总数的10% 磨损后的直径减小量不得超过公称直径的7% 不得有扭结及电焊灼伤 不得有明显的松散、麻芯脱出及腐蚀 无异常 无异常 钢丝绳外表应保持一定的涂油量 |
| 吊钩 | 磨损 裂纹 开口变形 | 感观检查与量具检测，不得有异常磨损 感观或放大镜检查，不应存在裂纹 不得有异常的明显变形 |
| 吊钩滑轮组 | 止推轴承 吊钩螺母 吊钩滑轮 滑轮槽 轴承的磨损 滑轮外壳、挡轴板、挡圈、销 | 必须能平顺地回转 锁紧必须安全可靠 不得有损伤 不得有明显的磨损 轴承与轴之间不得有间隙 滑轮外壳不得有明显的损伤；挡轴板、挡圈、锁不得有松动与脱落 |
| 均衡滑轮 | 回转状态 外观 | 回转要平顺 不得有损伤 |
| 运行小车 | 墙板连接螺栓 车轮踏面轮缘 | 不得有松动 不得有明显磨损、剥落与缺蚀 |
| 供油 | 开式、闭式齿轮 | 开式齿轮要定期涂润滑脂，闭式齿轮要定期加油 |

表10  单梁行车年检项目

| 检 查 项 目 |  | 考 核 标 准 及 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 运行轨道 | 工字型钢轨的运行踏面 工字型钢轨连接固定 工字型钢轨安装及误差 工字型钢轨的磨损 | 不得有大量灰尘，附着油污，以防车轮打滑而加剧车轮和齿轮的磨损。 连接螺栓不应有松动、脱落、焊接或接头、轨道本体不得出现龟裂。 工字钢倾斜度≤1‰，接头处钢轨高低偏差、两钢轨中心线偏差均≤0.5—1mm。 翼缘踏面磨损量≤10%原尺寸；宽度磨损量≤5%原尺寸。 |
| 齿 轮 | 起升减速器齿轮的磨损 运行减速器齿轮的磨损 齿轮的啮合面 | 第一级齿轮磨损量＜10%原齿厚，其他齿轮均＜20%原齿厚；淬火齿轮齿面剥落面积＜50% 第一级齿轮磨损量＜15%原齿厚，其他齿轮均＜25%原齿厚；开式齿轮则为＜40%原齿厚 不得有裂纹及异常磨损 |
| 轴、轴承及油封 | 齿轮轴的磨损 其他轴的磨损 滚动轴承及油封 | 磨损量不得超过原轴径的1% 磨损量不得超过原轴径的2% 滚动轴承不得有破损或有害的裂纹；油封与轴配合表面不得有裂纹 |
| 车 轮 | 踏面直径及圆度 踏面磨损 轮缘厚度磨损 外表面 | 测量车轮踏面直径，误差＜1%公称直径；踏面圆度误差≤0.8mm 按踏面直径测量，磨损量＜5%原尺寸 其磨损量＜40%原厚度，轨道与轮缘侧向总间隙应＜1/2车轮踏面宽度 不得有裂纹 |
| 制 动 器 | 制动环的磨损 制动轮 制动机构 | 摩擦片磨损量＜50%原厚度 不得有龟裂和异常变形 不得有故障 |
| 吊 钩 | 危险断面的磨损 开口度及扭转变形 外表及螺纹 | 磨损量＜10%原尺寸 开口度＜15%原尺寸，超过极限尺寸，不得修复使用；扭转变形＜10° 吊钩外表面不得出现龟裂；螺纹部分不得有异常的磨损、拔牙 |
| 滑 轮 | 轮槽的磨损 轮缘 | 槽底磨损量＜30%钢丝绳直径，槽壁厚磨损量＜30%原尺寸；但均不得超过3mm； 轮缘不得破损及有裂纹 |
| 钢丝绳 | 外伤、磨损、断丝、变形腐蚀 | 按月检标准重复考核检查 绳端的腐蚀在年检中应作为重点检查项目，不得有较严重腐蚀 |
| 键、花键 | 变形 磨损 | 键与键槽连接不得有松动及变形 键、键槽、花键不得有异常磨损 |
| 卷筒 | 磨损 | 卷筒壁厚磨损量＜15%原壁厚 |
| 集电器 | 滑轮及导线接触处 滑轮孔与轴的间隙 | 滑轮槽底磨损量＜20%槽底轮径原尺寸 ＜20%原轴径尺寸 |
| 开关触点及机构 |  | 触点磨损＜50%原尺寸，机构动作不得有故障 |
| 电线电缆及吊具 |  | 不得有外伤、老化、断线、严重污损及其他异常；电缆吊具的移动要平滑 |
| 绝 缘 |  | 回路绝缘电阻≥0.5MΩ |

表11  液压抓斗维护表

| 序号 | 维修内容 | 维护周期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 500小时后 | 每周 | 每1000小时 | 每年 |
| 1 | A点和L点加注润滑脂（参考说明书） | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 检测油缸、软管、管接头及液压密封件的密封性能 | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 检查电气接插件及防张网链是否连接紧固 | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 检查油位 | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 检查及更换液压油 | / | / | √ | √ |
| 6 | 检查及更换回油滤芯 | / | / | √ | √ |
| 7 | 检查抓斗，特别是有撞击痕迹的地方，焊缝材料是否损坏 | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 检查高压软管装配合理性及操作安全性 | / | / | √ | √ |
| 9 | 检查所有的螺栓连接 | √ | / | √ | √ |
| 10 | 检查各零部件损坏，磨损及其他变化 | / | / | √ | √ |
| 11 | 检查安全装置的完整性和功能 | √ | √ | √ | √ |
| 备注：a） 在允许的情况下可以对液压油进行实验室检测，测定其使用寿命范围，根据液压油的油品状态确认是否需要更换 |  |  |  |  |  |

表12  1T—2T电动葫芦年检项目

| 检 查 项 目 |  | 考 核 标 准 及 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 运行轨道 | 工字型钢轨的运行踏面 工字型钢轨连接固定 工字型钢轨安装及误差 工字型钢轨的磨损 | 不得有大量灰尘，附着油污，以防车轮打滑而加剧车轮和齿轮的磨损。 连接螺栓不应有松动、脱落、焊接或接头、轨道本体不得出现龟裂。 工字钢倾斜度≤1‰，接头处钢轨高低偏差、两钢轨中心线偏差均≤0.5—1mm。 翼缘踏面磨损量≤10%原尺寸；宽度磨损量≤5%原尺寸。 |
| 齿 轮 | 起升减速器齿轮的磨损 运行减速器齿轮的磨损 齿轮的啮合面 | 第一级齿轮磨损量＜10%原齿厚，其他齿轮均＜20%原齿厚；淬火齿轮齿面剥落面积＜50% 第一级齿轮磨损量＜15%原齿厚，其他齿轮均＜25%原齿厚；开式齿轮则为＜40%原齿厚 不得有裂纹及异常磨损 |
| 轴、轴承及油封 | 齿轮轴的磨损 其他轴的磨损 滚动轴承及油封 | 磨损量不得超过原轴径的1% 磨损量不得超过原轴径的2% 滚动轴承不得有破损或有害的裂纹；油封与轴配合表面不得有裂纹 |
| 车 轮 | 踏面直径及圆度 踏面磨损 轮缘厚度磨损 外表面 | 测量车轮踏面直径，误差＜1%公称直径；踏面圆度误差≤0.8mm 按踏面直径测量，磨损量＜5%原尺寸 其磨损量＜40%原厚度，轨道与轮缘侧向总间隙应＜1/2车轮踏面宽度 不得有裂纹 |
| 制 动 器 | 制动环的磨损 制动轮 制动机构 | 摩擦片磨损量＜50%原厚度 不得有龟裂和异常变形 不得有故障 |
| 吊 钩 | 危险断面的磨损 开口度及扭转变形 外表及螺纹 | 磨损量＜10%原尺寸 开口度＜15%原尺寸，超过极限尺寸，不得修复使用；扭转变形＜10° 吊钩外表面不得出现龟裂；螺纹部分不得有异常的磨损、拔牙 |
| 滑 轮 | 轮槽的磨损 轮缘 | 槽底磨损量＜30%钢丝绳直径，槽壁厚磨损量＜30%原尺寸；但均不得超过3mm； 轮缘不得破损及有裂纹 |
| 钢丝绳 | 外伤、磨损、断丝、变形腐蚀 | 绳端的腐蚀在年检中应作为重点检查项目，不得有较严重腐蚀 |
| 键、花键 | 变形 磨损 | 键与键槽连接不得有松动及变形 键、键槽、花键不得有异常磨损 |
| 卷筒 | 磨损 | 卷筒壁厚磨损量＜15%原壁厚 |
| 集电器 | 滑轮及导线接触处 滑轮孔与轴的间隙 | 滑轮槽底磨损量＜20%槽底轮径原尺寸 ＜20%原轴径尺寸 |
| 开关触点及机构 |  | 触点磨损＜50%原尺寸，机构动作不得有故障 |
| 电线电缆及吊具 |  | 不得有外伤、老化、断线、严重污损及其他异常；电缆吊具的移动要平滑 |
| 绝 缘 |  | 回路绝缘电阻≥0.5MΩ |

注：招标文件中打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则按无效标处理。投标人在投标文件中应根据以上要求在商务、技术偏离表中一一响应。

# 第四章  评标方法及评价标准

1、评标方法

本项目评标方法及标准采用综合评分法。

2、评标程序

评标委员会按照以下程序开展评标工作。

2.1 熟悉招标文件和评标办法；

2.2资格审查；

2.3初步评审；

2.3.1符合性审查；

2.3.2 有效标的确定；

2.4详细评审；

2.5 投标文件澄清、报价修正；

2.6 排序与推荐中标候选人；

2.7 完成评标报告。

3、资格审查

3.1 评标委员会按照招标文件的要求和规定，对投标人的投标资格进行审查。投标人存在以下情形之一的，资格审查不予通过，否决其投标，不再进行后续评审：

（1）投标人不满足招标公告中载明的投标人资格条件的；

（2）存在法律、法规规定的其他否决投标情形的；

3.2 资格审查过程中，评标委员会可以要求投标人提交资格审查所需的有关证明的原件，以便核验。

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

4、初步评审

4.1 符合性审查

评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查。投标人存在以下情形之一，符合性审查不予通过，否决其投标，不再进行后续评审：

（1）投标文件未按招标文件的要求签署和盖章的；

（2）投标文件中未提供营业执照（事业单位法人证书、社会团体法人登记证书或其他组织登记证明文件）的；

（3）投标人未按招标文件的要求递交投标保证金的（详见投标人须知第4.5.2）；

（4）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

（5）投标文件不符合招标文件实质性要求（第三章“用户需求及技术要求”中具体条款用“▲”标注）的；

（6）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，且投标文件中未声明哪一个有效的（招标文件要求提交备选投标的除外）；

（7）投标报价超出招标文件规定的限价的；

（8）投标文件未按规定的格式（招标文件第五章“投标文件格式”）编制或内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（9）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（10）投标人根据招标文件规定及投标内容对招标人所作的任何合法承诺或响应存在与实际不符的；

（11）投标人对根据修正原则修正后的报价不予确认的；

（12）存在法律、法规规定的其他否决投标情形的。

（13）经评标委员会审核，投标人符合以下情形之一的，视为投标人串通投标的，其投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（14）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的。或评标委员会根据招标文件规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的；

4.2 有效标认定

通过资格审查和符合性审查的有效投标人不足3家的，评标委员会应认定本次投标是否具有竞争性，若评标委员会认定本次投标明显缺乏竞争的，可以否决所有投标。

5、详细评审

5.1评标委员会对通过初步评审的有效标的投标文件按如下“评分细则”进行详细评审：

| 分类 | 评审 因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信 评审 （10分） | 业绩评价 | 10 | 1、根据投标人自2019年1月1日（含）至投标文件递交截止之日，具有服务期限不小于1年的起重设备维保服务业绩个数进行横向对比打分，排名第一得5分，排名第二得3分，排名第三得1分，排名第四至最后一名得0分，不提供的不得分，业绩个数相同的为并列名次，不影响后续排位名次。 2、投标人在第1条提供的业绩中，属于服务期限不小于1年的垃圾焚烧发电项目起重设备维保服务的业绩，每个业绩另得1分，最多得5分。 |
| 设备类技术方案 （20分） | 技术方案评价 | 5 | 对本项目维保服务方案可行性、检修技术先进性、方法合理性，是否有切实可行的技术方案等方面综合评分。应包含针对科尼行车的特性及工作环境、故障原因分析及应对措施。 根据方案优劣程度打分，“优”得4—5分，“良”得3-4（不含）分，“差”得0-3（不含）分，无相关内容不得分。 |
|  | 应急保障能力评价 | 8 | 制定防汛抗台、火灾、人身伤害等应急处置方案，要求符合现场实际、可操作性强。根据方案优劣程度打分，“优”得1.5—3分，“良”得1-1.5（不含）分，“差”得0-1（不含）分，无相关内容不得分。 根据本项目特点，制定应急抢修预案，重点突出在现场起重设备出现紧急情况下的抢修恢复能力，包括人员组织、工器具准备、工期安排等内容。根据方案优劣程度打分，“优”得4—5分，“良”得3-4（不含）分，“差”得0-3（不含）分，无相关内容不得分。 |
|  | 质量保证评价 | 5 | 质量管理措施合理，针对性强，满足检修服务的质量管理要求。根据方案优劣程度打分，“优”得4—5分，“良”得3-4（不含）分，“差”得0-3（不含）分，无相关内容不得分。 |
|  | 增值服务评价 | 2 | 投标人对于本项目实施过程中商务优惠条件及特殊承诺，由评委根据投标文件的相应内容，对各投标文件综合评比。根据方案优劣程度打分，“优”得1.5—2分，“良”得1-1.5（不含）分，“差”得0-1（不含）分，无相关内容不得分。 |
| 商 务 标 （70分） | 1、有效投标报价（A）的确定：通过初步评审、详细评审的投标报价即为有效投标报价（A）。 2、评标基准价（B）的确定： 最低报价为基准价：所有有效评标报价的最低评标价为基准价（B）。 3、各投标人的商务得分（K）的确定：各投标人的有效投标报价（A）与评标基准价（B）相比较，相同者为满分70分，公式如下： 投标价得分(K)=70.00×评标基准价（B）/有效投标价(A) 注：以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。 4、各投标人的综合得分确定后，按得分高低进行排序。 |  |  |

注：（1）上述提供的证明材料应复印件加盖公章，原件随身携带备查，评标委员会确需查询原件而未能提供原件的不得分；中标候选人公示期间，招标人有权核查原件或要求进一步提供证明材料，被查实弄虚作假，取消中标资格并没收投标保证金。

（2）技术标评分由评标成员每人一份评分表，在分值范围内各自独立打分并签名。投标人技术得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值（小数点保留两位，第三位四舍五入）；

（3）资信标及商务标由评标委员会按评审标准统一评分。

（4）评审时如发现所投设备在数量、技术参数性能、质量有重大偏离，其投标文件将被拒绝，经评标委员会集体认定（以少数服从多数的原则），作为无效标处理。但允许在基本满足招标文件技术要求的前提下出现的微小差异。

6、投标文件澄清、报价修正

6.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者补正。投标人代表应保证联络方式畅通，并应在接到电话通知后30分钟内到达指定地点进行书面澄清、说明或者补正，如无法联络到投标人代表或投标人代表在接到电话通知后30分钟内未能到达指定地点进行书面澄清、说明或者补正，评标委员会将视作投标人放弃澄清、说明或者补正。

6.2 有关澄清、说明与补正，投标人应以书面形式进行，对投标报价和实质性的内容不得更改（报价修正除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

6.4评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

6.5 投标报价出现前后不一致的，评标委员会应按照下列原则修正：

（1）正本与副本不一致时，以正本为准；

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（3）投标函总价与投标报价明细表合计金额不一致的，以投标函为准；但投标函存在明显单位、文字错误的，则澄清、说明、补正；

（4）投标报价明细表合计金额与按综合单价汇总金额不一致的，以合计金额为准，修改综合单价；

（5）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；但大写有明显单位、文字错误的除外；

（6）计量单位与第二章“投标人须知”第1.12款不符的，按招标文件规定进行修正。

7、排序与推荐中标候选人

7.1投标人的综合得分等于资信标、技术标与商务标得分之和。

7.2评标委员会按投标人的综合得分由高至低推荐中标候选人（中标候选人数见投标人须知前附表）。若得分相同，则投标报价低者排名在前；若投标报价也相同，则资信分高者排名在前；若资信分也相同，则由评标委员会按少数服从多数的原则通过投票表决决定排名先后。

8、完成评标报告

8.1 评标委员会完成评标后，应当根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交招标人，并抄送有关监督部门。

8.2 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.3 评标报告应包括以下内容：

（1）开标记录；

（2）评标内容、过程和结果；

（3）否决投标情况说明及依据（包括对投标竞争性认定的理由（若有））；

（4）询标澄清纪要；

（5）中标候选人的优劣对比和存在问题（若有）；

（6）评标委员会成员的不同意见及理由（若有）；

（7）其他建议。

# 第五章  投标文件格式

投标文件封面格式

正本/副本

项目名称：2024-2026年度起重设备及抓斗维保采购项目

招标编号：NY-1FZB2410089

投 标 文 件

投标人：            （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：   （签字或盖章）

日  期：年月日

## 资格审查索引

| 序号 | 审查内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |

注：投标人根据招标公告“投标人资格条件”条款一一对应填写本表。

## 符合性审查索引

| 序号 | 审查内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |

注：投标人根据评标方法和评价标准的“初步评审”中“符合性审查”条款一一对应填写本表。

## 详细评审索引

| 序号 | 评分/评审细则 | 页码 |
| --- | --- | --- |

注：投标人根据评标方法及评价标准的“详细评审”条款一一对应填写本表。

目录

资格审查文件部分

1.营业执照（或者事业单位法人证书）副本复印件…………………………（页码）

2.投标保证金缴存证明…………………………………………………………（页码）

3.信用中国、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统记录查询网页截图……（页码）

4.其他资格条件证明材料（复印件加盖公章）………………………………（页码）

5.安全服务承诺函……………………………………………………………………（页码）

5.投标声明书……………………………………………………………………（页码）

## 商务文件部分

1.投标函…………………………………………………………………………（页码）

2.投标报价明细表………………………………………………………………（页码）

3.法定代表人授权书（格式见附件）…………………………………………（页码）

4.联合体协议书（若有）………………………………………………………（页码）

5.商务偏离表（格式见附件）…………………………………………………（页码）

6.优惠条件及特殊承诺…………………………………………………………（页码）

## 资信文件部分

1.投标人基本情况表……………………………………………………………（页码）

2.企业类似项目业绩一览表……………………………………………………（页码）

3.诚信廉洁承诺函………………………………………………………………（页码）

4.投标人认为有必要的其他内容等……………………………………………（页码）

技术文件部分

1.技术与服务解决方案…………………………………………………………（页码）

2.技术偏离表……………………………………………………………………（页码）

3.技术优惠条件及特殊承诺……………………………………………………（页码）

4.投标人认为需要提供的其他文件和说明……………………………………（页码）

## 第一部分、资格文件

一、营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书或其他组织登记证明文件副本（复印件加盖公章）

二、投标保证金缴存证明

（附投标保证金缴存复印件）

三、需提供本项目招标公告发布之日起“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）记录查询网页截图、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）记录查询网页截图、“国家企业信用信息公示系统”股权结构查询。（查询结果网页截图）（根据招标文件要求提供）

（注：若投标人未按实际情况提供或提供虚假信息，经评标委员会讨论后，应作废标处理。）

四、其他资格条件证明材料（复印件加盖公章）

五、安全服务承诺函

杭州临江环境能源有限公司：

（投标人名称）承诺如成为该项目的中标人，在合同约定的服务期限内，我司提供的维保服务过程中发生的一切安全事故、环保事故等一切不良责任事件，因上述事故、事件给贵司或其他第三方造成的一切损失（包括但不限于直接经济损失、罚款、为维权发生的诉讼费/律师费/保全费及保全担保费等）均由我司承担。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

六、投标声明书

（招标人）              ：

本单位自愿参加2024-2026年度起重设备及抓斗维保采购项目（项目编号：NY-1FZB2410089）的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

- 我单位具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

二、本单位与招标人之间不存在下列利害关系：

A．投资关系      B．行政隶属关系      C．业务指导关系  D．其他可能影响采购公正的利害关系。

三、与本单位存在下列利害关系的投标人未参加本次采购活动：

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50％以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

I．其他利害关系情况：直接控股或存在管理关系的。

如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（盖单位公章）：

日期：  年月日

七、有关知识产权的声明

致：杭州临江环境能源有限公司

为响应你方______年____月____日的NY-1FZB2410089投标，下述签字人愿参与投标，提供招标文件中规定的起重设备及抓斗维保服务，提交下述文件并证明全部说明是真实的和正确的。

（1）我司承诺提供的涉及本项目所有货物（包括其整体及其所包含的所有组 成部分）均已合法地获得并有效适用于相应所在国家和地区的所有有关知识产权。若招标人因购买和使用我司所售予货物而遭受任何第三方的追索、诉讼或仲裁，或受到我司所在国的国家政府部门、行政机关、司法机关的处罚、判决、执行，我司将补偿招标人因此而遭受的一切损失。

（2）我司将说明技术来源，以及我司和国外技术支持方（如果有）的合作关系及分工，并提供合作协议书等相关文件的有关章节；

（3）我司将提供技术合作文件、技术合作协议、技术转让协议；

（4）我司将提供技术合作方对投标厂家质量担保、性能担保文件条款、罚款惩罚条款。

（5）我司和国外技术支持方（如果有）就本工程投标的保证文件；

投标人名称（电子签章）：

地址：______________________________________________

传真：______________________	电话：__________________

邮编：______________________

## 第二部分、商务文件

一、投 标 函

杭州临江环境能源有限公司：

1．我方仔细研究了2024-2026年度起重设备及抓斗维保采购项目项目（招标编号：NY-1FZB2410089）招标文件（包括招标补充文件）的全部内容，愿意以人民币（大写）       元（¥），税率为   %的投标总报价承担本项目的相关工作，交货期（服务期），项目负责人。

2．我方承诺在投标有效期内不撤销投标文件（从投标截止日起90日历天）注：按项目实际情况予以修改投标有效期。

3．我方已详细审查全部招标文件、包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我方同意按照招标人要求提供与其招标有关的一切数据和资料，完全理解招标人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

5．如我方中标：

（1）我方承诺收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成所有工作内容。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7.如我方在响应过程中，发生招标文件规定的招标人可以不退还投标保证金的情形的，我方同意招标人不退还我方缴纳的全部投标保证金。

8.（其他补充说明）。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

地   址 ：

邮政编码：

电    话 ：

传   真 ：

开户银行：

账   号 ：

日   期 ：年   月   日

二、投标报价明细表

项目名称：2024-2026年度起重设备及抓斗维保采购项目

招标编号：NY-1FZB2410089

| 序号 | 名称 | 要求 | 服务期限 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起重设备及抓斗维保服务 （能源） | 具体详见招标人需求 | 2年 |  |
| 2 | 起重设备及抓斗维保服务 （三固） | 具体详见招标人需求 | 2年 |  |
| 报价合计（小写） |  |  |  |  |
| 报价合计（大写） |  |  |  |  |
| 税率 |  | % |  |  |

注：1.投标人需按本表格式填写，栏数不够可自加。

2.本次报价包括了完成本合同所需的所有费用，包括但不限于货物、食宿费、保险费、包装费、拆旧费、安装费、人工费、税费、管理费、利润、风险费等。投标人应充分考虑成本，合理报价，招标人不再另行追加任何费用。

投标人（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

三、法定代表人身份证明或

附有法定代表人和委托代理人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码： 联系电话：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖单位公章）

日期：      年    月    日

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：法定代表人参加开标的，须携带本人身份证或驾驶证或公安机关出具的临时身份证明或港澳台胞证或护照原件（其他诸如市民卡等无效）和法定代表人身份证明原件。

授权委托书

本人（姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人（负责人），现委托（姓名）为我方代理人（联系电话：）。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改2024-2026年度起重设备及抓斗维保采购项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

身份证号码：

委托的代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：      年    月    日

委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：1、如投标文件由委托代理人签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书和法定代表人身份证明。

2、委托代理人参加开标的，须携带本人身份证或驾驶证或公安机关出具的临时身份证明或港澳台胞证或护照原件（其他诸如市民卡等无效）、法定代表人身份证明和授权委托书原件。

### 四、联合体协议书（本项目不适用）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加2024-2026年度起重设备及抓斗维保采购项目（招标编号：NY-1FZB2410089）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、          （某成员单位名称）为联合体牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。

5、本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

联合体成员名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

联合体成员名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

（可根据联合体成员单位数量自行添加）

年月日

五、商务偏离表

投标人应根据其投标文件响应情况，对照招标文件的要求，有差异的，则在表中写明实际响应的具体内容。

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 实际响应的具体内容 |  |

注：1、请投标人在“是否响应”栏内根据响应情况填写“满足或负偏离，或正偏离”，负偏离或正偏离请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、若投标人未提供或未填写本表，均视作完全响应招标文件要求。

投标人（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

六、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据招标需求自行编制）

投标人（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：年    月    日

第三部分、资信文件

一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照（事业单位法人证书等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 发照机关 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  | 单位性质 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位资质等级 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 发证机关 |  |  |  |  | 业务范围 |  |  |  |
| 领导层构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  | 职务 |  | 职称 |  | 联系电话 |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员职称构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员总数 | 高级职称 |  |  | 中级职称 |  | 初级职称 |  | 其他 |
| 近5年营业额情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 年 |  |  | 20 年 | 20 年 |  | 20 年 |  | 20 年 |

注：本表后应附相关证明材料的复印件并加盖公章。投标人（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

### 二、投标人近__年类似业绩情况表

（  年 月  日至投标文件递交截止之日对应本次采购标的物销售业绩）

| 序号 | 招标人名称 | 项目名称 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 合同证明文件所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件并注明所在投标人资信文件页码。

- 不录入此表的不作为评审依据。

3、若投标人为联合体的，类似项目业绩由联合体成员各方合并提交。

投标人（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

### 三、诚信廉洁承诺函

杭州临江环境能源有限公司：

（投标人名称）承诺提供的信息（含投标资料、各项应答及承诺）是真实可靠，并能在价格有效期内忠实履行的。

（投标人名称）承诺在双方签订的采购合同中有以下条款：如经招标人查实，投标人在投标时针对本项目提供不实信息，或投标时所做的应答及承诺在中标后无法有效履行，招标人有权终止已签订的合同，没收中标方的履约保证金、单方面解除合同、暂停其投标人资格、暂停其所有款项的支付，如由此给招标人带来损失的，还应赔偿招标人的损失。

（投标人名称）承诺不对招标相关工作人员行贿，如投标人对招标相关工作人员行贿的，则招标人有权解除本合同，要求投标人赔偿因此所造成的损失；并保留在相关媒体或网站等对外发布的权利。

投标人（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

### 四、投标人认为有必要的其他内容等

投标人（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月   日

## 第四部分、技术文件

### 一、技术与服务解决方案

1.技术方案

（由投标人根据招标需求及招标文件要求编制）

2.应急保障

（由投标人根据招标需求及招标文件要求编制）

3.质量保证

（由投标人根据招标需求及招标文件要求编制）

4.增值服务

（由投标人根据招标需求及招标文件要求编制）

### 二、技术优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据招标需求自行编制）

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

### 三、技术偏离表

投标人应根据其投标文件响应情况，对照招标文件的要求，有差异的，则在表中写明实际响应的具体内容。

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 实际响应的具体内容 |  |  |

注：1、请投标人在“是否响应”栏内根据响应情况填写“满足或负偏离，或正偏离”，负偏离或正偏离请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、若投标人未提供或未填写本表，均视作完全响应招标文件要求。

投标人（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

四、投标人认为有必要的其他内容

（包括与评审有关的内容）

第六章  合同条款及格式（仅供参考，以实际签订为准）

合同编号： LJGS-2024-

服务类采购合同

项目名称：2024-2026年度起重设备及抓斗维保采购项目

甲    方： 杭州临江环境能源有限公司

乙    方：

签 订 地：    浙江省杭州市钱塘区

签订日期：年月日

目录

第一章 合同书  ……………………………………………………………（页码）

第二章 合同一般条款………………………………………………………（页码）

第三章设备日常检修维护考核细则…………………………………………（页码）

第四章 安全协议……………………………………………………………（页码）

第四章 廉洁协议……………………………………………………………（页码）

第一章 合同书

2023年12月12日， 杭州临江环境能源有限公司以形式对 2024年临江公司***采购项目 进行了采购。经 / 评定， ***有限公司  为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起30天内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 杭州临江环境能源有限公司 （以下简称：甲方）和  ***有限公司 （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 一、 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多份文件的优先适用顺序如下：

1. 本合同及其补充合同、变更协议；

2.中标或者成交通知书；

3.投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

4.采购文件（含澄清或者修改文件）；

5.其他相关采购文件。

# 二、合同标的及价款

本合同总价（含税）为：￥元（大写：元人民币），其中服务费￥元（大写：元人民币），税率为 %；货物￥ / 元（大写：/  元人民币），税率为 /   %。其中三固运行中心元，能源运行中心元。

1.服务费采用以下第  （1）  条款规定的计价方式计价。

（1）总价合同，本合同总价（含税）为：￥元（大写：元人民币），税率为 %，单价和总价中均包括了服务费、材料或者设备费、运费、安装调试费、人工费、税费、杂费等所有费用，该价格已包含甲方为履行本合同所需的全部费用，未列明的分项视为优惠，本合同履行中，甲方不再另行支付任何费用。

（2）单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实按分项单价结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥元（大写：元人民币），该分项价格已包含甲方为履行本合同所需的全部费用，未列明的分项视为优惠，本合同履行中，合同单价不作调整，甲方不再另行支付任何费用。分项清单如下：

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

（3）其他计价方式：   /  。

2.合同是  否  涉及货物。若涉及货物的，货物采用以下第   （3） 条款规定的计价方式计价。

（1）总价合同，单价和总价中均包括了设备费、材料费、运费、安装调试费、人工费、服务费、税金、杂费等所有费用，该价格已包含甲方为履行本合同所需的全部费用，未列明的分项视为优惠，本合同履行中，甲方不再另行支付货物的任何费用。

（2）单价合同，按需更换、按实结算，货物总额控制。合同清单内货物价格为综合价格，含货款、税金、安装调试费、车辆费、工具费等所有费用。按需供货，按实结算；合同清单数量仅为甲方暂定数量，乙方须按照甲方的采购订单数量供货，实际订单数量可以大于或者小于合同暂定数量，乙方不得以超过合同暂定数量为由停止供货。

分项价格如下：/

（3）货物名称、品牌、规格型号：

维护保养用抹布等其他消耗性材料包含在维护保养费用范围，由乙方承担，检查项涉及故障元器件由乙方免费维修。起重设备及抓斗的润滑脂、备件由甲方提供。备件规格、品种、数量，由乙方在设备运行一个月后，提供备件计划给甲方。

维护保养用专用工具、安全防护用品包含在维护保养费用范围，均由乙方承担，包括但不限于气体检测仪、对讲机、各种千斤顶、手拉葫芦、电动葫芦（拉钢丝绳用）、万用表、安全带、防坠器、手电、防护服、防毒面具、口罩、抹布、敲击扳手、内六角扳手、抓斗电动加油器具等。

# 三、履行期限、地点、联系方式、交付方式

1.服务交付（实施）的时间（期限）：自  年  月  日开始至   年  月   日结束；

2.服务交付（实施）的地点（地域范围）：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号，杭州临江环境能源有限公司厂区内 ；

3.服务交付（实施）的方式：。

# 4.交付甲方联系人及联系方式： ；

# 5.乙方联系人及联系方式：；

# 四、质量和服务要求

1.服务内容：能源运行中心和三固运行中心的起重设备及抓斗清单见第三章合同清单，维保服务主要如下：

（1）定期（月度、季度、半年度、年度）对起重设备及抓斗进行检查、维护和保养，确保顺利通过政府技术监督部门年度审验工作。

（2）及时对设备故障进行故障性维修。

（3）及时组织人员、设备进行突发故障的抢修。

（4）其中能源运行中心的起重设备及抓斗需提供驻场服务。

2.服务标准要求（验收标准）：设备稳定运行，故障及时维修，不得影响生产，主要如下：

（1）起重机、抓斗及设备“四保持”，保持设备外观、保持设备完整、保持设备性能、保持设备自动化水平。设备内外整洁，各转动面、油孔等处无油污，设备周围的杂物、脏物清扫干净；

（2）工具、附件、工件放置整齐；

（3）润滑良好，无干磨现象；

（4）遵守安全操作规程；

（5）维保完毕后的设备稳定可靠，性能完全符合行车和抓斗等相关行业标准技术、性能要求，满足甲方实际使用工况；

（6）甲方提供的备件在未达到使用寿命（备件正常使用寿命以备件供应商保证时间为准）损坏时，乙方须提供备件损害分析报告，因乙方检修维护不当造成的（如：划线电缆绑扎不到位或是滑车防撞块更换不及时导致的划线电缆被拉断，钢丝绳、起升链条及销轴检查、维护不到位造成的断裂及其他后果或液压系统检查不到位造成的跑油等），相关费用由乙方负责；高价值备件（单价5000元及以上的）未达到使用寿命损坏，且非操作原因和备件质量问题导致，相关备件费用由乙方负责；

（7）乙方在接到甲方人员电话通知，应及时到达检修现场（白天不超过15分钟，夜晚不超过20分钟）；常规缺陷如：（1）抓斗油缸损坏，2小时内完成检修更换工作；（2）抓斗钢丝绳断裂，6小时内完成检修更换工作；（3）垃圾吊行车车轮更换、小车车轮更换，24小时内完成；

（8）乙方维保人员必须是技术过硬、有能力胜任该工作的专业技术人员，有科尼行车和佩纳抓斗的检修维护经验，当乙方维保人员的检修质量和效率无法满足甲方要求时，甲方有权要求乙方更换维保人员；

（9）电气一类缺陷（垃圾吊故障影响垃圾吊正常运行或是影响锅炉上料的缺陷，包括但不限于：安全模块故障、通讯中断等）应在8小时内消除；电气二类缺陷（垃圾吊故障可以短期带病运行且不影响锅炉上料的缺陷）应在24小时内消除；电气三类缺陷（其他常规缺陷）应在48小时内消除；暂时无法消除的缺陷，必须征得甲方确认同意，可以进行延期处理。

（10）乙方所更换的材料必须为全新的、未使用过的正品，并且完全满足项目对材料或设备在质量、规格、性能方面要求。

（11）每次检修记录、定期保养、称重校验等检修维保工作完成后须通知甲方人员验收，相关技术资料应完备，每月移交甲方审核存档。

（12）乙方每月的缺陷消除率不低于95%，每天对垃圾吊进行检查，每台行车、抓斗每周检查保养不少于两次。

（13）乙方应配合完成行车、抓斗的定期检验、称重效验等工作。

（14）遇到危及机组安全稳定运行或人身设备安全的重大缺陷消除时，乙方技术人员必须编制技术方案，报甲方审批后方可实施。

（15）乙方驻厂技术人员应至少提前一周进驻项目现场，完成甲方要求的进厂手续，熟悉甲方设备及相关资料。

（16）乙方每次领用备件前应将相应损坏备件归还入库，经甲方确认后方可领用新备件。

（17）备用抓斗（共4台），乙方应保证每天至少2台处于完好备用状态。

（18）桥门式起重机操作人员、起重机指挥人员、安全管理人员、金属焊接人员必须持证上岗。

3.技术保障：365天*24小时驻厂技术服务人员不少于6人（含节假日，24小时/天），机械维修人员不少于3人，仪控电气维修人员不少于3人；驻厂技术服务人员因任何原因需离开甲方项目现场的，在不影响甲方生产的情况下，须提前派遣同等能力的人员接替，并向甲方提出书面申请，经甲方书面同意后方可离开项目现场；

4.服务人员组成：电仪： 机械：，当乙方人员不能满足甲方项目现场需求时，乙方应及时更换或增加技术人员，直至满足项目现场需求。

5. 甲方权利与义务

- 审查乙方的资质和检查其安全、质量管理体系及实施情况。

- 负责对乙方设备维修、管理工作的检查、指导、监督与考核。

- 负责制订或提供点检作业标准、维修技术标准及其他技术资料。

- 审核乙方提供的维修进度计划、技术方案等。

- 将每日缺陷及时通知乙方，并制订消缺进度。

- 提供检修计划并及时组织实施。

- 负责待检修设备与系统的解列、采取相应的隔离措施有效隔断各项能源介质并对维修工作提供施工的便利条件。

- 提供由甲方负责的备品配件、材料和专用工具（由乙方派员领料、搬运）。

- 甲方有权要求乙方撤换不能胜任工作或玩忽职守的人员，并不得重返生产现场，由此造成的后果由乙方自负。乙方新补充人员必须得到甲方的认可。

- 发生紧急情况时，乙方因技术力量不足或准备不及时等因素无法处理或延误时间等，甲方有权另行委托其他施工队伍进行紧急处理，乙方应承担由此造成的损失。

- 甲方对乙方在岗人员实行点名考勤。

6. 乙方权利与义务

  - 乙方实行自主经营、自负盈亏、自主管理的经营模式。乙方应根据甲方设备运行、维护的需要，在现场设立完善的组织机构，并服从甲方的生产指挥管理。

  - 乙方承担在甲方隶属企业范围内工作期间所发生的一切经济安全责任以及应承担的法律责任。

  - 乙方在服务期间，应严格遵守国家相关的法律、法规，以及甲方所制定的各项规章制度，积极主动接受甲方对设备维护、检修、设备管理工作的检查、指导、监督与考核。

  - 乙方必须参与甲方的管理体系，与甲方同步进行环境因素识别、安全性评价与危险源点控制管理，并达到甲方提出的相应的管理目标与管理要求。

  - 根据甲方的要求建立管理文件，做好各种资料的记录和整理，并接受甲方相关部门的监督检查。

  - 提供参与甲方维修检修的全部人员名单、岗位、技术等级等资料，项目负责人、技术人员和主要维修人员人数，应与投标文件中的名单相符，并能长期驻守现场。任何情况下的人员变动都应提前通知甲方，并需征得甲方的同意。

  - 对在设备维护、检修过程中发现的系统设计、设备制造、安装或其他任何形式错误、遗漏、误差和缺陷及时以书面形式通知甲方。

  - 根据设备实际运行情况，有责任提出设备改进的建议并制定措施。针对设备及工艺的缺陷、隐患积极提出合理化建议并组织实施。应积极主动地参与甲方所列攻关项目的实施与改进。

  - 提供为完成设备维护检修任务所必需的劳务、一般性消耗材料、工器具、劳动保护用品及其他物品。

  - 负责安排工作人员24小时值班（含节假日），通讯联络畅通，随叫随到，及时处理现场缺陷，如发生因乙方延误原因造成的后果，由乙方承担相应责任。

  - 乙方对所检修设备和区域的管理负责期间，不可对负责范围以外的区域造成环境污染、引起不安全现象或产生影响人员健康的因素。由于乙方原因造成的环境污染、安全事故，由乙方负全部责任。

  - 负责对甲方提供的专用工器具进行维护和保养。

  - 乙方应对甲方所提供方便的检修车间、值班办公室等场所及附属设施进行相应的维护和保养，出现设备或设施的损坏应由乙方负责修复或赔偿。

  - 服务期间，甲方有权对乙方施工人员进行监督管理。乙方自觉接受甲方技术、安全、质量监督及现场管理人员的领导。

  - 乙方在服务期间，应无条件完成甲方任何应急任务的实施。甲方有权在应急情况下指挥调配乙方工作人员。

  - 乙方应严格按照甲方检修计划组织施工，检修计划不得无故拖延。

  - 负责管理乙方工作人员，按照国家安全生产及甲方的有关规定与之签订安全协议，并进行安全知识培训。因乙方原因造成的设备损坏及人身伤亡等事故均由乙方承担，甲方所支付的费用中已包含了各种伤害、保险、损失、生活费等全部费用。

  - 包括招标文件中要求的其他在上述条款中未提及的事项。

# 五、检验和验收

1.乙方按照合同的约定，完成合同约定的工作内容，甲方按照合同的约定要求进行验收。若甲方认为有必要可依法邀请相关方参加。若有验收特别约定的，按特别约定条款执行。

2.合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收单或者验收报告。

3.检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力如下：有合法资质第三方机构验收单或者验收报告效力〉甲方的验收单或者验收报告〉合格证或出厂检测报告。

4.因检测产生的一切费用由乙方承担。

六、验收特别约定条款

1.  / 。

七、履约保证金

乙方是  否   需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

# 1.履约保证金的比例为合同金额的5%，金额为元；

# 2.履约保证金支付时间：乙方应于本合同签订前按采购文件和本合同约定的支付履约保证金；

# 3.履约保证金支付方式： 电汇/转账 ；账户信息如下：

# 名称：杭州临江环境能源有限公司

# 税号：91330100MA2B02NX2L

# 地址电话：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号 0571-81997919

# 开户行及账号：杭州银行大江东支行 3301040160008775754

4.如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

5.甲方在履约结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 30个工作日内将履约保证金无息退还乙方。

6.乙方提前完成合同约定内容且无任何遗留问题，双方可提前终止合同（按第二章合同一般条款中的合同中止、终止条款执行），甲方应在终止合同之后提前无息退还乙方履约保证金。

# 7.乙方应保证履约担保项下的金额在合同履行期间保持足额。即当因乙方原因导致履约担保项下的金额被用来赔偿损失或承担违约金时，乙方需在接到甲方通知后7个工作日内补足。乙方未及时足额缴纳履约保证金或补足履约保证金的，视作违约，甲方可单方面直接解除合同并罚没全部保证金（或要求乙方承担相当于合同暂定总价的5%的违约金）。

# 八、预付款

甲方是   否  需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.预付款比例、支付方式、时间：    /     ；

2.预付款的扣回方式：     /      ；

3.预付款的担保措施：    /   。

九、资金支付

1.甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到合格发票后30个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。如乙方提供的发票存在问题，甲方有权延迟付款且不承担任何责任。

2.本合同 是  否 有质保金。若有质保金的，则：

（1）质保期限：     /    ；

（2）质保金的比例为合同金额的 / %；

（3）质保金支付条件：/。

3.本项目资金支付的方式、时间和条件采用以下第 （1） 条款规定：

（1） 按月支付，甲方每月对乙方上月服务质量进行考核，经考核合格的，甲方收到乙方提供的增值税专用发票后，甲方在本合同约定时间内完成支付 ；经考核不合格的，按本合同约定的考核标准扣除相应费用；考核要求、标准按验收特别约定条款、甲方制度规定（以要求较高者为准）执行，如前述条款/规定无考核要求、标准的，乙方于次月15日前向甲方提供增值税专用发票，甲方收到乙方提供的增值税专用发票后，甲方在本合同约定时间内完成支付；

（2）按季度支付，甲方每季度对乙方上季度服务质量进行考核，经考核合格的，甲方收到乙方提供的增值税专用发票后，甲方在本合同约定时间内完成支付 ；经考核不合格的，按本合同约定的考核标准扣除相应费用；考核要求、标准按验收特别约定条款、甲方制度规定（以要求较高者为准）执行，如前述条款/规定无考核要求、标准的，乙方于下一季度开始后30日内向甲方提供增值税专用发票，甲方收到乙方提供的增值税专用发票后，甲方在本合同约定时间内完成支付；

（3）一次性付款，经甲方验收合格后，甲方收到乙方提供的增值税专用发票后，甲方在本合同约定时间内完成支付。

（4）其他付款方式： 按次支付费用， 验收合格后，乙方提供准确清单以及合格的增值税发票后，甲方于30日内完成该次费用支付。

十、违约责任

1.除不可抗力外，如果乙方无故没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金每迟延履行一日按合同未完成部分的总金额的0.1%计算，迟延履行达到15天的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方一次性承担（□本合同累计已发生金额/□合同约定总金额/☑合同未完成部分的总金额）30%的违约金。经双方同意延期的情形不在此列。

具体按以下情形执行：

（1）未中止或解除合同的，违约金甲方有权优先从履约保证金扣除，不足部分从已服务未结算的服务费中扣除；若无履约保证金的，甲方有权直接从已服务未结算的服务费中扣除违约金。

（2）中止或解除合同的，甲方扣除全额履约保证金，违约金甲方从已服务未结算的服务费中扣除；若无履约保证金的，甲方直接从已服务未结算的服务费中扣除违约金。

2.除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05  %计算，迟延付款达到 30天的，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

3.除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

4.除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5.如果出现政府采购监督管理部门或者纪检部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

6.在使用乙方提供的服务过程中，因服务质量或乙方其他问题给机械设备造成故障或货物损坏，由乙方承担甲方的一切损失，包括直接和间接损失。

7..当发生下列情况时为甲方违约：

（1）甲方不按合同约定支付合同款，导致乙方维护工作无法正常进行。

（2）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

8.当发生下列情况时为乙方违约：

（1）不能按照本合同约定按时、保质维护设备。

（2）服务项目质量达不到本合同的质量标准。

（3）不能履行维护过程组织设计中安全、文明施工的承诺，不能做到日清日洁等。

（4）服务项目转让或分包。

（5）不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

9.当甲乙双方任一方未履行合同规定的职责或权限时，违约方应向守约方支付违约金。如造成损失的，还应赔偿守约方的直接经济损失。

10.甲方迟延支付维保费用的，每逾期一日，甲方应从约定应付之日起向乙方支付应付款的千分之一支付违约金。

11.任何一方无法律或合同依据单方解除本合同的，应向对方支付合同约定维保费用30％的违约金。

十一、退出机制

合同履约服务期间，乙方出现以下情形之一的，甲方有权无条件终止合同，同时按照安全协议条款扣除相应金额的履约保证金（履约保证金不足的部分乙方补缴或者扣除未支付的维保服务费）。终止合同之前，乙方有义务继续履行合同维保服务，直至甲方重新完成招标并首次服务供上之日止：

（1）未经甲方同意，擅自转让、分包本项目的；

（2）乙方维保服务不能连续开展达3天以上的；

（3）乙方发生一人及以上死亡安全事故的；

（4）乙方存在其他违反合同约定的行为且经甲方催告后合理期限内仍未整改完毕的；

（5）合同约定期满或者提前终止合同的；

（6）因乙方原因而影响锅炉出力超过12小时或缺陷消除不及时造成重大运行方式改变超过8小时或事故扩大引起甲方任何一台炉非计划停炉的；

（7）法律法规和政策规定的其他情形。

# 十二、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 2 条款规定的方式解决：

1.将争议提交甲方所在地仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2.向甲方所在地人民法院起诉。

# 十三、合同生效

本合同自双方盖章、签字时生效。合同份数按一式四份规定，甲方三份，乙方一份，第二章合同一般条款、第三章安全协议、第四章廉洁协议为本合同不可分割的一部分，均具有同等法律效力。

第二章 合同一般条款

# 一、定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.“合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.“合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

3.“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的服务。

4.“甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

5. “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

6.“现场”系指合同约定提供服务的地点。

# 二、 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 三、 知识产权

1. 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，双方另行商定签订协议。如双方未另行签订书面协议的，乙方为履行本合同下义务所形成的各项成果文件之所有权、知识产权均归属于甲方所有，且甲方有权自行或委托第三方进行修改。

四、履约检查和问题反馈

1.甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 五、结算方式和付款条件

# 1.结算方式为转账或者电汇 ，若甲方采用银行承兑支付，双方另行协商；

# 2.付款条件：乙方提供的服务或者货物应满足合同约定要求，未出现违规违约的情况 ；

# 六、技术资料和保密义务

1.乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2. 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

3.除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 七、质量保证

乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求。

# 八、 延迟履行

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

# 九、合同变更或补充

1.合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.本合同如有未尽事宜，双方协商解决。经双方协商后以补充协议形式书面确认，并作为本合同不可分割部分。如补充协议与本合同有不同之处，以补充协议为准。

3.本合同生效后，双方就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，或者存在明显错误的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款确定。

# 十、合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 十一、不可抗力

1.如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

3.因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在5个工作日内以书面形式变更合同；

4.受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在3个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在3个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 十二、税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

# 十三、乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 十四、合同中止、终止

1. 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.双方当事人应当中止或者终止合同，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任；

3.合同到期后，自动终止合同；

4.乙方完成合同约定内容或者履约金额达到合同总金额的，自动终止合同；若在合同有效期之前完成的，提前终止合同，无须再另行签订终止补充协议；

5.出现违约行为的，甲方有权终止或解除合同。

# 十五、通知和送达

1.任何一方因履行合同等问题而以合同第二章尾部所列明的电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 十六、计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 十七、合同使用的文字和适用的法律

1.合同使用汉语书写、变更和解释；

2.合同适用中华人民共和国法律。

# 十八、特别提示

甲乙双方共同确认：本合同系经双方协商后订立，双方已就本合同（包括但不限于合同书、合同一般条款、安全协议、廉洁协议等，本条下同）全部条款向另一方作充分提示、说明，双方已充分理解、认可本合同全部内容，并确认本合同全部内容不存在不合理地免除或者减轻任何一方责任、加重任何一方责任、限制/排除任何一方主要权利的情形。

| 甲方：杭州临江环境能源有限公司 | 乙方： ***有限公司 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码：91330100MA2B02NX2L | 统一社会信用代码： |
| 地址：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号 | 地址： |
| 电子邮箱：LJGS_CG@163.com | 电子邮箱： |
| 法定代表人或授权代表（签字）： | 法定代表人或授权代表（签字）： |
| 开户银行：杭州银行大江东支行 | 开户银行： |
| 开户账号：3301040160008775754 | 开户账号： |

第三章  设备日常检修维护考核细则

甲方：杭州临江环境能源有限公司，

乙方：

1.检修现场文明方面

1.1维护检修中的废物、废油、废料必须集中处理，检修用具、解体物件严禁乱用、乱放，场地做到“工完、料尽、场地清”，违者将限时整改并处以100-200元/次的考核扣款。

1.2检修完设备、系统应进行认真清扫，物见本色，不能有积灰、积水、油污及油漆破损等现象存在，达不到要求将考核扣款100—200元/处。

1.3对检修维护工作中出现的事故、违章行为按维护合同《安全协议》及甲方相关安全管理标准对照执行。

1.4乙方从事特种作业检修时，必须提供特种作业人员证件，交甲方备案，若不能及时提供有效证件，将考核扣款500—1000元/次。

1.5甲方将定期、不定期地对现场卫生状况进行检查，不合格处甲方将责令乙方进行整改，整改仍不合格的考核扣款200-500元/次。

2.质量及技术方面

2.1乙方对所独立承担、或与甲方共同承担的设备检修维护质量负责，检修维护后由于检修质量出现问题时，乙方负责修理完好，并根据情节酌情给予500-1000元/次的考核扣款。

2.2检修工作必须按检修规程执行，如乙方未经许可擅自变更工作步骤、程序，责任由乙方负责，除进行100-500元/次考核扣款外，须按甲方要求无条件整改，所发生的费用由乙方自行承担。

2.3需甲方见证的工作，必须由甲方专业工程师认可签证后方可进行下一步工作，如未经许可自行越过，除进行100—500元/次考核扣款外，甲方同时还有权责令乙方返工处理，造成的一切后果，乙方自行负责。

2.4检修维护工作中，治理跑冒滴漏工作与主体工程同步进行，甲方进行质量监督，设备检修后出现跑冒滴漏，按100—500元/点进行考核扣款。

2.5由于乙方检修技术素质低或出现重大责任质量事故，造成设备损坏的，根据经济损失情况，乙方应给予经济赔偿。

2.6乙方检修技术台账、巡检记录应齐全，记录完整、规范，甲方各专业每月组织两次检查，检查不合格，考核扣款100-200元/次，并限期整改，逾期未整改完成将加倍考核扣款。

3设备巡检及消缺、定期工作方面

3.1乙方检修维护人员按照甲方专工制定的点检要求巡检，每天上午、下午至少各一次，未按要求执行的考核扣款200元/次。主机、重要辅机设备运行异常时须进行旁站监护，以便出现异常时及时进行处理以免扩大设备损伤程度和造成事故，未按要求执行的考核扣款200元/次。

3.2乙方检修维护人员巡检必须佩带必要的巡检用具，并按照甲方专工制定的点检要求，记录点检表单，未按要求执行的考核扣款200元/次。

3.3乙方应自觉及时地配备消除设备缺陷，运行人员、专工等通知的缺陷，均应无条件地及时消除，未按要求执行的每次考核扣款200—1000元。

3.4遇到危及机组安全稳定运行或人身设备安全的重大缺陷消除时，乙方技术人员必须编制方案，报甲方公司领导审批后方可实施，未按要求执行的每次考核扣款2000元/次。

3.5一类、二类缺陷消除后报由甲方专工验收，三类缺陷消除后由运行人员验收，未按要求执行的每次考核扣款200元。

3.6由于巡检维护不到位而出现设备故障或损坏情况时，视情况进行考核扣款500-1000元/次。

3.7一、二类缺陷应在8小时内消除，否则每延误8小时考核扣款乙方2000元；三类缺陷应在48小时内消除，否则每延误24小时考核扣款乙方200元；暂时无法消除的缺陷，必须征得专工确认，并报生产分管领导同意。

3.8因检修维护原因而影响机组出力或缺陷消除不及时造成重大运行方式改变或事故扩大的引起甲方非计划停机，按照事故损失的10％进行考核扣款，最低不低于2000元的考核扣款。

3.9由于乙方不能及时消除缺陷，经检查连续3天及以上消缺率低于 95%/天时（不含待备品备件和需停机处理缺陷），考核扣款500-5000元/次。

3.10对于设备故障进行抢修及机组停运检修工作，乙方应积极组织人力在规定时间内完成，由于乙方检修效率低或其他原因不能在规定时间内完成检修工作，影响机组少发电或少处理垃圾的，甲方根据损失情况对乙方进行经济考核扣款，最低不低于5000元的考核扣款。

3.11乙方应按照甲方生产技术部制定的定期工作计划和要求，按时执行定期工作，无故延误，考核扣款200元/次，对设备运行产生不良后果的，处以500元/次考核扣款。

4.人员管理方面

4.1合同承包范围内的工作乙方以任何形式拒绝的，包括不接受甲方专工专业管理及工作安排，都将受到500－1000元/次的考核扣款。

4.2消缺、检修维护及事故抢修，应在承诺的时间内响应并投入工作；对于紧急缺陷处理或抢修，应尽可能地缩短响应时间；如发现响应时间无故滞后，影响设备及系统的正常运行，甚至影响系统的安全运行，则视影响程度进行500-2000元/次的考核扣款，并记入业绩考核；乙方检修人员接到通知后15分钟内（夜间20分钟）须到达现场，按以上时间每延迟1分钟考核扣款50元。

4.3夜间及节假日（即非正常工作时间）值班，须确保值班电话通畅，并有专人值守，以保证响应的及时性，不得出现值班电话无人值守或人力资源不充足而延误缺陷处理或抢修的情况，否则将对乙方进行200元/次考核扣款。

4.4针对合同承包范围内项目，乙方由于技术力量不够或其他原因而拒绝工作的，除按实际工作的10倍工日金额进行考核扣款外，同时责令乙方充实工作人员，直至满足现场工作要求为止。

4.5乙方人员总数量及配置要求必须满足合同要求，若不能满足要求，甲方有权责令乙方立即整改，整改仍不合格的，当月总配置人员数量少于合同规定1人时，当月考核扣款10000元/人.月，当月总配置人员数量少于合同规定2人时，当月考核扣款15000元/人.月；当月总配置人员数量少于合同规定3人及以上时，当月考核20000元/人.月，甲方有权终止合同，扣除履约保证金并扣除乙方当月维保费用五万元。

4.6检修维护人员在维护工作中有严重违规行为的，考核扣款500—2000元/次，视情况确定是否将其辞退。

4.7甲方安排的工作，乙方应在规定的、合理的时间内完成。由于乙方人为因素或检修设备工器具原因造成工作延误，由乙方承担责任，并处以200-1000元/次的考核扣款。如由于考核扣款造成乙方消极怠工，使工作再次延误，将加重考核扣款。

4.8明确夜班人员组成及数量：夜间值班人员6人。夜间值班人员均应在甲方指定房间值班，如发现人员未达到要求，考核扣款100元/人次。

4.9乙方人员在甲方管辖范围内发生打架、斗殴、赌博、偷盗等事件视情节予以2000元/次考核扣款，并要求乙方开除该人员。

4.10乙方应服从甲方的指挥、调配、指导、管理，对不服从甲方管理，甚至出言不逊者，视情节予以考核扣款500—5000元/次，评估情况可辞退当事人。若造成工作延误影响生产运行的，甲方有权另委他人施工，产生的费用由乙方承担并从当月维保费中扣除，若当月维保费不够累计扣除，根据对现场生产的影响评估加倍考核扣款。

4.11维保单位应遵循友好合作，相互配合的原则，如出现跨界维护检修不配合、干扰、阻碍、破坏等情况，视情节予以考核扣款500—5000元/次，若造成工作延误影响生产运行的，将加重考核扣款。

4.12跨界维护安全文明施工不达标，损坏、私自挪用他人财物，干扰他人正常工作的，除赔偿相应损失外，视情节予以考核扣款500—5000元/次。

4.13乙方检修维护不当造成损失，如：滑线电缆绑扎不规范、滑车防撞块更换不及时导致的滑线电缆被拉断，钢丝绳、起升链条及销轴检查、维护不到位造成的断裂及其他后果或液压系统检查不到位造成的跑油等，视情节轻重处罚500-10000元。

5.材料及备品管理方面

5.1检修工作中所需的备品备件、主材由甲方生产技术部专工申报采购计划。甲方生产技术部对应专业专工开领料单。更换下来的零部件须交回甲方库房存放并核对清楚，若未交回，视情节予以100—500元/次以上的考核扣款。

5.2由于乙方人为因素造成备件损坏、丢失的，按原价赔偿。

6.设备管理应达到的指标

6.1因设备缺陷处理原因导致非计划停运，停运1次考核扣款2000元。

6.2设备缺陷消缺完成率100%（经甲方认定能消除缺陷）。每降低1%，考核扣款500元。

乙方除应遵守以上各条考核规定外，还应该遵守甲方安全管理、设备管理、生产管理等各项管理规定。

以上考核内容、条款均由甲方生产技术部专工按实际进行考核，甲方生产技术部经理审核，经甲方生产分管领导批准由甲方财务部从当月

第四章  安全协议

发包单位：杭州临江环境能源有限公司（简称甲方）

承包单位：  ***有限公司 （简称乙方）

甲方将   2024年临江公司***采购项目 委托给乙方承包，为全面落实安全生产管理工作，贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据国家有关法规、地方政府有关规定，明确双方的安全环保责任，加强对承包单位的管理，维护生产区域正常的生产和工作秩序，保证安全生产，以确保服务安全，经双方协商达成一致特签订如下条款，双方必须共同遵守执行。

一、服务项目

1.项目名称：     2024年临江公司***采购项目

2.项目地址：位于浙江省杭州钱塘区临江街道杭州临江环境能源有限公司厂区内。

二、甲方职责

1.甲方对乙方资质进行审查，确保符合要求，并为乙方正常服务场所工作提供便利，项目实施前就各实施区域的现状及周边情况向乙方进行交底。如：实施项目周边的电缆线、消防管道及排水沟及周边车辆行驶情况等。

2.为本项目指定专人负责具体的联系沟通工作。

3.做好与本项目有关的其他各级单位的沟通协调工作。

三、乙方职责

1.乙方应落实安全管理人员和安全管理措施。

2.乙方在项目服务期间，必须对工作人员进行安全生产教育，落实安全技术交底工作，确保各类专业技术人员持证上岗。

3.乙方应遵守甲方相关的安全生产管理制度，在禁烟区内严禁吸烟以及擅自动用各类明火（动用需经审批），并在现场设置灭火器材及警示标识。

4.乙方在项目服务期间应严格按照用电规范要求，严禁私拉乱接电线，各类电器、照明设备必须使用防爆产品或设置防爆装置。

5.乙方内部要建立安全生产检查制度、落实自查自检，按“定人、定时间、定措施”的隐患整改原则，消除现场不安全因素。

6．安全、规范、文明、科学作业，不损坏甲方的地上地下各类设施，确保项目实施区域安全有序。

7.接受甲方的监督检查。

四、违约责任

1.在项目服务过程中，乙方必须做到安全生产，并服从甲方管理人员的调度指挥，有下列行为的，乙方扣罚履约保证金500-1000元/次：

①不服从甲方指挥，强令冒险作业；

②未按要求参加甲方组织的各项安全检查、会议活动；

③工作人员在禁烟区擅自动火、吸烟；

④工作人员未按规定穿戴劳动防护用品，经劝说不听或不服从管理的；

⑤项目服务过程造成环境影响。

2.乙方在项目服务过程中有下列行为的，扣罚履约保证金5000元/次：

①由于乙方原因造成甲方被主管单位、新闻媒体、12345公开电话投诉或其他上级有关部门书面警告等通报批评的；

②乙方未履行职责，经甲方三次书面警告的，进行停业整顿的，每次停业整顿。

3.乙方项目服务人员无证驾驶车辆（设备）、特殊工种无证上岗、消防器材配置缺损已提醒二十四小时无改进措施等现象，扣罚保证金2000元/人·次。

4.乙方在项目服务过程中，对甲方的设施、绿化道路造成影响，乙方应按甲方要求及时进行原貌恢复或清理，如乙方未能及时进行处理的，甲方有权委托相关部门执行，相应费用在乙方履约保证金中扣除。

5.乙方在项目服务过程中，造成甲方生产设施损坏或给甲方生产造成明显影响的，根据设施损坏和影响的程度，乙方须按价给予赔偿，并处罚款。若影响周边生态环境，应按污染程度给予全责赔偿（包括被环保职能部门的处罚）。

6.发生紧急情况，乙方应及时向上级主管和甲方报告，同时向相关领导或值班人员汇报。如发生人员伤亡应迅速抢救伤员，并在第一时间送往就近医院。

7.在项目服务期间，乙方发生的安全事故以及造成的人员或财产损失由乙方全额负责。

8.其他违反甲方相关安全规章制度的现象，根据违规情况每次酌情扣罚履约保证金200—1000元。

五、其他

本协议有效期为双方签署之日起至双方权利义务履行完毕为止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的适用本协议。

第五章 廉洁协议

甲方：杭州临江环境能源有限公司

乙方：  ***有限公司

为加强廉政建设，规范双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制度规定，特签订本廉政协议。

一、甲、乙双方约定

1.甲、乙双方应共同严格遵守国家和省市以及采购人主管部门关于市场准入、项目招标投标、市场经济活动等有关法律法规和相关政策，以及项目廉政建设的各项规定。

2.甲、乙双方应认真执行双方签订的合同文件，  自觉按合同约定履行责任。

3.甲、乙双方的业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益；不得违反管理相关规章制度。

4.甲、乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

5.甲、乙双方应加强对本方人员廉政监督，建立健全廉政制度，认真严肃查处本方人员违法违纪行为。

6.甲、乙双方如发现对方人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方并督促其纠正，或直接向对方法定代表人、纪检监察部门及检察机关如实反映情况。

二、甲方（含甲方人员）廉政责任

1.不得接受乙方或向乙方索取或以借用为名占用乙方的任何财物；不得接受乙方的礼金、

礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得接受乙方的以任何名义支付的回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

2.不得向乙方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不得接受乙方提供的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；在婚丧嫁娶等活动中不邀请乙方人员参加；不得接受乙方提供装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

3.不得利用职务便利向乙方介绍或指定工程分包单位（或个人）、物资供应商；不得利用职务便利向乙方推销或指定使用物资设备等。

4.不得接受乙方购置的或长期提供的通信工具、交通工具等。

5.对无法拒绝的乙方及其个人所送的钱物，受礼者自收受之日起一个月内上交至甲方监察审计部门。

6.对乙方提供的有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

三、乙方（含乙方人员）廉政责任

1.不得以任何形式向甲方行贿；不得向甲方送礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得以任何名义向甲方及其工作人员支付回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

2.不得为甲方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不向甲方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不参加甲方人员的婚丧嫁娶等活动，不向甲方家庭成员及亲属赠送任何礼金、礼品等；不得向甲方及其工作人员提供个人装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

3.不得接受甲方介绍或指定的工程分包单位和物资供应商；不得接受甲方推销或指定使用的物资设备。

4.不得以任何理由为甲方及其工作人员购置或长期提供通信工具、交通工具等。

5.对甲方及其个人索要钱物、介绍或指定工程分包单位和物资供应商、推销或指定使用物资设备、借用占用车辆等行为予以拒绝，并及时主动向乙方上级纪检监察组织报告。

6.对甲方提供的乙方（含乙方人员）违纪违规有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

7.乙方不得以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请和各类休闲娱乐等活动。

8.乙方及其工作人员必须严格按照有关规程办事，不得与其他单位互相串通，损害甲方利益。

四、违约责任

甲乙双方不履行各自义务，构成犯罪和违纪的，由司法机关和有关纪检监察部门按管辖依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担下列约定违约责任的依据。

1.甲乙双方工作人员有违反本协议约定的责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和甲乙双方单位及其上级党政部门党风廉政建设规定给予当事人批评教育、组织处理或党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.乙方贿赂甲方人员的，被纪检监察部门或检察机关立案查处的，甲方有权终止项目合同，由此造成甲方的损失以及一切费用均由乙方承担。

3.甲方双方不履行协议约定义务的，应将责任人调离本项目并按规定予以处理，且双方有义务将有关责任人的责任追究情况通报对方。

4.甲乙双方自觉履行本协议并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。一方主动举报另一方，举报方不承担上述约定的违约责任，全部由被举报方承担，但不免除各自应负的法纪责任。

5.由于甲乙双方单位或工作人员个人行为造成违约的，双方承担上述违约责任。

6.甲乙双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方上级单位主管部门和纪检监察部门反映情况并要求帮助解决争议。

五、有效期

本协议有效期为双方签署之日起至双方权利义务履行完毕为止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的适用本协议。